关于采购深锥浓密机的

技术要求

建设方：鞍钢集团矿业有限公司大孤山分公司

供货方：

主管方：鞍钢集团矿业有限公司工程设备保障部

日  期：2023.12.13

说明：

- 本技术要求中标记“*”的条款为关键条款。

- 本技术要求中所有条款不允许负偏离

关于采购深锥浓密机的技术要求

本技术协议按照《中华人民共和国经济合同法》及国家有关规定，经过相关方充分协商，达成如下协议，共同遵守，本协议作为合同（编号       ）的附件，与合同具有同等法律效力，如一方违约，其将承担相应的法律责任。

# 1 工作及工况条件

1.1 安装地点：辽宁省鞍山市铁东区大孤山镇，大孤山露天坑填充搅拌站内，有外围护结构。

1.2 自然条件：该区属暖温带大陆性季风气候区，四季分明，天气多变。多年平均气温8.8℃，最高气温39.3℃，最低气温-30.4℃。冻结日期开始于10月底或11月初，化通于3月底或4月初，冻土深度最大可达1m，冻峰在二月份，平均冻土深度91mm。矿区处于地震动峰值加速度0.1g、反应谱特征周期0.35s的区域，矿区处于地震烈度为Ⅶ度区。

1.3 生态修复是采用深锥对露天坑回填治理。正常理想工况下选厂连续生产，尾砂连续排放，约29%~30%质量浓度尾料浆连续24h/d进砂，每台浓密机对应一条进砂管路；但受限于下游的工艺，浓密机无法24小时排料。

1.4 单个充填站深锥设备处理的充填用总尾砂量（共2台套深锥）：尾砂量1150万t/a，34850t/d（按24h制，1452t/h）；单台深锥处理能力：正常工况下，2台深锥浓密机均处理尾砂进砂，此时单台设备小时处理能力726t/h，溢流浓度不大于150ppm。单台设备小时处理能力最大需达到800t/h，此时可接受溢流浓度适当增高，底流浓度适当降低。

1.5 2台深锥浓密机对应站内6套填充系统，即每台深锥设备对用3套填充系统。正常工况下，4~5套充填系统同时工作。

1.6尾砂存贮能力：需要积存尾砂时只进料，不出料。单台深锥设备具备一定储存能力；对应正常工况小时处理能力726t/h，不小于4h~6h的储存量。

# 2 技术要求

2.1 配置要求

2.1.1 深锥顶部和底部的进出口设置摆放方位需要和设计单位协商确定。

2.1.2低浓度全尾砂浆体由外部尾砂泵房通过管路输送至深锥顶部进料口，深锥顶部设置进料装置保障进料尾砂浆体在一定波动范围条件下稀释以实现最佳沉降，深锥顶部进料系统应配置稀释系统，将进砂浓度稀释到最佳沉降浓度，并配置絮凝剂混凝器。

2.1.3 深锥浓密机应提供配套的底流剪切循环输送系统（包括但不限于渣浆泵/阀门、仪表及管路及配套电控系统等），工作要求如下：

充填工况a:充填作业时，深锥浓密机底流料浆由排料口排除经底流泵输送进入站内搅拌槽内；

自循环工况b：短时不能进行充填作业时，深锥浓密机可通过底流泵（不限于采用充填工况a的底流泵，也可以另设泵）进行剪切自循环，防止压耙；根据工况，每套底流泵均需要设置低位循环和高位循环；

单台深锥浓密机配套不少于3台底流泵，单台泵流量~300/h，扬程~	30m，变频调节；配套设置检修设施。

深锥浓密机底流泵工况配套切换阀和仪表：每台底流泵前管路设置手动开关阀和电（气）动开关阀，底流泵后管路设置浓度计、流量计等检测仪表，其余根据底流循环配套阀门等。

2.1.4深锥浓密机应配备必要的泥层高度（重锤料位计）、底部压力、耙架扭矩、絮凝剂添加控制、底流输送、自循环等的监测、检测仪器仪表，并提供设备集成控制界面和主要参数接入DCS控制接口。

2.1.5每个充填站布置2台深锥浓密机，配套设置1套絮凝剂添加系统。絮凝剂添加装置制备能力应根据尾砂沉降性能考虑一定的富余量，满足最不利条件下絮凝剂添加的需要。絮凝剂装置应为模块化设计、布置灵活，能够适应不规则的场地条件。

*2.1.6为确保选型合理可靠，设备厂家在设计前，应按实际需求取至少3次尾砂样品进行选型实验。

2.1.7结合尾砂性质，以及物料存储需求，深锥设备要充分考虑耙架扭矩和驱动电机功率，留有富余，适当加大，减少泥层高度对深锥运行的影响，避免造成压耙。

*2.1.8设备供应商列出设备的易耗件、易损件清单和部件预计更换周期，并提供一年备品备件。

*2.1.9设备供应商应具有本行业内充填项目（所处理尾砂与该项目铁尾砂比重、粒级分布等性质相近，浓密机直径不小与Φ24m）成功业绩和经验。提供直径Φ24m以上的深锥浓密机以上不少于3项工程实际应用案例证明材料。

2.2安装要求

随设备提供安装基础底脚螺栓及配套全部连接附件，设备（底部、顶部、内部、底流剪切循环系统）配套管路、法兰等联接附件，以及其它安装必须附件。

2.3电气相关要求

现场提供电源，厂家配套提供深锥浓密机（成套）电控系统，包含深锥浓密机驱动的配电主回路及控制回路，包括不局限于一下内容：

①电气控制柜；

②现场控制柜（箱）；

③变频器柜；

④检测、监测仪表，传感器；

⑤控制系统软硬件，集成操作交互界面。

设备能实现远程和就地控制，在控制柜/箱的面板上设置工作方式转换开关。预留与总控DCS控制系统通讯接口，保留与DCS硬线连接方式（控制和反馈信号包括：本地/远程启停、运行状态检测及指示、故障诊断及报警、变频指示及调节、仪表的二次显示及控制等），配套必要的检测仪表、传感器等电气仪表控制。

2.4深锥浓密机及配套设施主要参数要求

| 序号 | 内容 | 技术说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理物料 | 铁尾砂 |
| 2 | 尾砂密度 | 2.952t/ |
| 3 | 尾砂粒级分布 | 混合尾砂（-200目一下约占75%以上） 注：全尾砂粒级分布以设备厂家现场取样为准。 |
| 4 | 进砂质量浓度 | 29%~30% 注：要求深锥具有一定进料浓度波动适应性，至少保证已给出浓度至±5%适应范围。 |
| 5 | 进砂量 | ~2024/h（±15%范围内波动） 注：按24h质量浓度29%计，单台深锥进砂流量 |
| 6 | 底流质量浓度 | ≥70% |
| 7 | 排料口 | 3个排料口，配套不少于3台底流泵 注：3个排料口可同时排料。 |
| 8 | 事故口 | 1个事故口 |
| 9 | 底流流量 | 单个排料口250/h~300/h |
| 10 | 设备处理能力 | 额定处理量726t/h（尾砂干量） 额定处理能力≥800t/h（尾砂干量） 注：此数值单台浓密机24h连续进砂额定处理量，考虑一定的特殊波动工况，要求深锥处理能力不少于800t/h。 |
| 11 | 深锥直径 | Φ24m 注：有厂家提供能力核算，并对深锥直径大小进行确认。 |
| 12 | 储存要求 | 4~6h储存量 注：深锥侧壁有效高度（溢流面一下的直段）比小于10m。 |
| 13 | 溢流浓度 | ≤150ppm |
| 14 | 工作制度 | 深锥设备能够24h/d连续长期安全稳定无故障运转。充填工况：正常工况条件下，选厂至深锥24h连续进砂；深锥18~20h/d外排放。 |
| *15 | 驱动装置 | 由厂家确定 注：核心部件采用国际一流知名品牌，确保设备即使在极端工况下也能具有满足深锥安全稳定运行的额定扭矩和最大扭矩。 |
| 16 | 功率/电压 | 功率由厂家确定，防护等级IP67，电压380V |
| 17 | 防腐要求 | （1）金属表面的处理（基层处理），根据不同基层采取机械/手工清除或喷砂清楚等措施。槽体、立柱及相关结构件水下部分Sa2.5级喷砂除锈，水上部分Sa2级喷砂除锈； （2）刷漆：非浸没区钢表面刷漆两层，环氧聚酰胺；浸没区钢表面刷漆两层，厚浆沥青环氧；总漆厚度不少于200μm。 注：厂家提供不低于以上要求，或优于以上要求的防腐刷漆。 |
| 18 | 使用年限 | 设备槽体等主体结构使用寿命≥20年；耙架主轴、轴套等配套设施使用寿命≥5年 |

# 3 订货范围

3.1深锥全套机电一体化设备：包括钢结构槽体、支柱、地脚螺栓及全套连接件；深锥浓密机驱动装置及配套设备和仪表；深锥浓密机中心柱（主轴）、耙架、桥架、桥架上部检修梁、平台，深锥浓密机进料系统（进料井、进料管）和稀释系统，深锥浓密机配套力矩检测和泥层高度检测（重锤）、压力传感器等，现场深锥驱动装置控制柜和电气接口；检修设施（顶部平台起吊电葫芦、浓密机底部渣浆泵起吊装置、底部事故口法兰开启装置） 。

*3.3厂家需提供匹配深锥浓密机的底流剪切循环系统和絮凝剂添加系统的技术要求。

*3.2其他要求：厂家所提供深锥设备需要配备其供货设备投影面积范围内所有相关的机械、电气、仪表、阀门、管路等，即由外部供砂管接入深锥进料口开始，至尾砂浆体排入到搅拌槽入口为止（不含底流剪切循环系统和絮凝剂添加系统），在提供了外部必备水、电、气等，全套机电设备即可连续长期安全稳定运行。

3.4订购数量：

深锥浓密机2台（套）

# 4技术资料提交

签订合同后14天提供满足施工图阶段的设计图纸和文件资料。包括但不限于以下：

- 外部接口要求：配电位置及配电要求；底流泵密封水质、水量、水压要求，絮凝剂装置添加水质、水量、水压要求；用气位置及用气要求；法兰接口尺寸等；其他接口要求。

- 设备图：提供设备配置总图、设备安装基础图（基础受力静、动载荷）、重要部件安装详图等。提供各单体部件图，包括重量、尺寸及其技术要求；单体外形尺寸图。

- 设备电控资料（包括电控装置台数、尺寸、重量、安装要求、各部分负荷容量、控制原理图、外部电缆清册。提供PID图、控制说明书、接线端子图、通讯接口、通讯地址等）。

- 配套深锥浓密机的絮凝剂添加装置和底流剪切循环输送装置的技术要求。

- 其它技术资料：设备技术参数表（包括设备外形尺寸，总重量、部件分体重量，设备电压、功率等），设备使用、维护、润滑、点检说明书等资料。

# 5包装运输

5.1 包装

所有设备在出厂之前，得到充分保护并装箱，以保证它在到达现场时处于无损坏状态。所供应的所有货物，坚固地包装。设备的包装和运输符合JB/T5000.13-1998“设备包装技术条件”标准的要求。我方对所有材料的安全运输和贮存完全负责，包装标准不低于以下的要求，以防止外部损伤和污物、水分的侵入。

包装箱捆扎用的金属箍，在其端部封接。如果不是防锈材料，则金属箍上油漆。当需要在包装箱的侧板上用螺栓固定部件时，使用大型垫圈来分配压力，并用垫块来加强箱子。对包装填料，尽可能避免用木刨花。在包装外面清楚打印上标记，这些标记在装运单上被说明。光亮的部分和支承面使用防锈漆，高熔点润滑脂或类似的临时保护措施来防腐蚀。将足够数量的溶剂和设备放在一起，以便在现场将这些保护层去掉。每个包装箱和板条箱都有不可擦掉的标记，表明它的重量、编号，顶部和底部，运送事项以及处理指示或吊装标志。电气设备放在密封的不透气的箱内，内置防潮材料，然后将此箱放到包装箱底部的吸震材料上，并用板条固定住。

5.2设备外观

全新设备，无使用痕迹、无划痕、无损伤

# 6 检验和性能验收试验

6.1工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供货方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供货方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

供货方检验的结果要满足相关规范和标准的要求，如有不符之处或达不到标准要求，供货方要采取措施处理直至满足要求，同时向建设方提交不一致性报告。供货方发生重大质量问题时将情况及时通知建设方。

工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

6.2性能验收试验

性能验收试验的目的是验证合同设备是否符合技术规格书和合同规定的性能保证值。

投料试车后用户可将合同设备投入试生产。性能考核在投料试车后1个月内完成。如果由于建设方原因，超过1个月未进行考核，且用户已将合同设备投入工业生产，则视用户自动认可合同设备通过考核。如因供货方原因，超出1个月未进行考察，以建设方提供的数据为准。

性能保证试验完成后需供双方共同起草性能保证试验报告初稿，并召开专门会议讨论试验结果，以取得一致意见并提出正式报告。设备性能达到技术规格书和合同规定的性能和保证要求后，供需双方按招标文件的有关规定签署验收证书。

供货方提供符合本技术规范的系统和设备，如果本系统和设备性能初期未达到技术规格书要求，供货方予以改进直到系统和设备达到技术规范要求为止，期间所产生的所有费用由供货方负责。

# 7售后服务

7.1培训

供货方在设备到场后对建设方进行两周的操作、维修技术培训，并提供培训资料。培训内容包括理论培训和实际操作维护培训两个方面，应确保使建设方人员掌握操作技巧、质量控制诀窍以及维修技能。培训形式是在教室讲课和在工作现场结合所供设备进行讲解和操作指导。培训所发生的费用由供货方负责。供货方有权将两周培训分多次实施，保证总培训时间控制在两周之内。

7.2故障响应

质量保证期内，如果由于设备质量原因出现问题，供货方在接到建设方通知后，1小时内响应，必要时在24小时内派工程师到现场解决问题，并承担劳务、维修和更换配件的相关费用，所更换或维修的配件应为原厂件。在质保期内，供货方服务人员将于每个季度访问用户，对建设方设备进行检查，并对设备的使用进行指导。质保期结束后，供货方服务人员将定期访问用户，对发现的问题，写出报告给建设方管理部门以做出正确修订。对建设方提出的问题，供货方将在24小时内给予答复，必要时在48小时内派人处理。若遇到紧急情况24小时内赶到现场。

7.3质量担保

整体设备的质量保证期为设备使用运行12个月，有具体质保要求的部件以具体要求为准。供货方保证合同设备按标准设计、制造，为全新未使用过的完全符合设计要求和质量标准的合格产品。所供设备（零部件）的产地与供货方说明的生产厂家所在地一致。设备交货时，供货方应同时提交设备性能检验书、产品合格证等技术文件。如果由于制造、装配质量问题达不到上述保证期要求，发生故障需进行修理或更换的费用由供货方承担。更换后的零部件保证期重新开始计算。

（以下无正文）