北营轧钢厂四高线精轧锥齿轮箱总成    备件采购

技

术

协

议

甲方：本溪北营钢铁（集团）股份有限公司轧钢厂

乙方：

年   月   日

目      录

一、性能及功能简介...............................3

二、主要技术参数.................................3

三、技术要求.....................................4

四、工况条件.....................................4

五、交货期及寿命要求.............................4

六、供货范围及数量...............................5

七、外配套件情况.................................5

八、资料交付.....................................5

九、执行标准.....................................5

十、涂漆、包装、验收、运输.......................6

十一、售后服务...................................7

十二、质量异议...................................7

十三、其它说明...................................8

为明确甲乙双方所承担的责任和义务，确保生产稳定，本着平等互利的原则，经双方友好协商，甲、乙双方就北营轧钢厂四高线精轧机锥箱备件供货事宜，采购的设计、制造、技术参数及性能、质量、供货范围、售后服务等进行了详细、认真的分析讨论，作为乙方制造、供货及甲方验收的依据。达成如下技术协议：

一、性能及功能简介

辊箱与轧机锥箱配合安装使用，是控制钢材产品轧制质量的关键设备，运转速度快。

二、主要技术参数

1、性能要求

设备主要技术性能以买方要求为准。卖方在进行设备的设计和制造过程中，按照以下技术要求进行加工制造：

- 主要技术参数：

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 位置 | 精轧机机组 |
| 2 | 功能 | 与辊箱配套使用，锥箱成45°布置，实现无扭轧制。 |
| 3 | 轧机数量 | 10架 |
| 4 | 最大辊环直径 mm | ￠212 |
| 5 | 最小辊环直径 mm | ￠191 |
| 6 | 传动电动机 1台 | AC 6000kW |
| 7 | 轴承和齿轮润滑系统工作压力 bar | 2～2.5 |
| 8 | 浊环冷却水压力 bar | 6 |
| 9 | 轴承平均工作温度 | 80～85℃ |
| 10 | 正常振动范围 mm∕s | 2.5～3.5 |
| 11 | 材料 | 重型铸铁材料结构箱体，可以减少噪音和震动，防渗油和防尘。 |

- 轧制钢种包括冷镦钢、帘线钢、合金钢等。

三、技术要求

3.1轧机立轴和惰轴上侧双列角接触球轴承改成双列圆锥滚子轴承，轧机立轴和惰轴下侧双列角接触球轴承改成单列圆柱滚子轴承，改型后的轴承承载能力及使用寿命必须强于原轴承；

3.2锥齿轮内所有零件必须经过严格检验，并应符合设计要求；

3.2所有零件组装前必须经过认真清洗、除污、去毛刺；

3.3纵轴、锥齿轮轴在总装前应按图纸要求分别组装成部件，并按设计要求进行动平衡试验；

3.4所有轴承均选用国际品牌，要求参照或相当于SKF、MRC、FAG。

3.5齿轮啮合要求；

弧形锥齿齿侧隙符合相应要求，齿接触面积沿齿高方向不少于75％，沿齿长方向不少于75％。

3.6乙方必须严格按照标准和图纸的技术要求进行加工、装配、调试，各工序必须严格控制和检验，满足到甲方现场后可立即上线使用的条件。

3.7 除改造部件外，乙方不得改变锥箱任何其它零部件尺寸和外形安装尺寸，确保与现场原有锥箱零部件互换性。

四、工况条件

4.1使用部位：高速线材精轧机组

4.2工作环境：高速、高温、潮湿

五、交货期及使用寿命

5.1交货期：合同签订生效后12月内到货。

5.2设备的质保期为上线使用后12个月或设备到货18个月，两者以先到的时间先到为准（易损件除外）。

六、供货范围及数量

| 序号 | 备件名称 | 图号/型号/规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5号精轧锥齿轮箱总成 | 8.225616.E/301.4 | 台 | 2 | 四高线 |
| 2 | 9号精轧锥齿轮箱总成 | 8.225616.E/301.8 | 台 | 2 | 四高线 |
| 3 | 10号精轧锥齿轮箱总成 | 8.225616.E/301.9 | 台 | 2 | 四高线 |

七、外配套件情况

| 序号 | 备件名称 | 图号/型号/规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精轧辊箱偏心套轴承支座 | 4.020807.W | 件 | 3 | 四高线 |
| 2 | 精轧辊箱偏心套轴承支座 | 4.020808.E | 件 | 3 | 四高线 |

八、资料交付

8.1附带锥箱备件明细，全套装配图纸，纸质版2份，电子版1份；

8.2附带设备合格证书。

九、执行标准

卖方进行设备设计和设备制造时，优先遵照中国国家规定的强制性标准，并应遵照下列标准的规定执行：

| JB/T5000-2007 | 《重型机械通用技术条件》系列标准。 |
| --- | --- |
| GB50231-2009 | 《机械设备安装工程施工及验收通用规范-试运转》。 |
| GB50231-2009 | 《机械设备安装工程施工及验收通用规范-液压、气动和润滑管道的安装》。 |
| GB50386-2006 | 《轧机机械设备工程安装验收规范》Ⅰ级精度。 |
| GB/T11352-2009 | 《一般工程用铸造碳钢件》。 |
| GB/T14408-1993 | 《一般工程与结构用低合金铸钢件》。 |
| GB/T7659-2010 | 《焊接结构用碳素钢铸件》。 |
| JB/T6402-2006 | 《大型低合金钢铸件》。 |
| GB/T10095-2008 | 《渐开线圆柱齿轮精度标准》。 |
| GB/T11345-1989 | 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》。 |

十、涂漆、验收、包装、运输

10.1乙方负责将精轧机锥齿轮箱送货到现场，负责运输安全，并有必要的防护包装。

10.2设备到货后采取现场开箱验收，设备外观质量及试运行不符合协议要求，不予接受。

10.3乙方保证所提供的设备符合甲方的性能要求，设备验收考核分为三个阶段进行：

（1）设备出厂前考核验收

在出厂前试车完成合格后，方可装运出厂。

（2）设备现场冷试车考核验收

设备现场安装检测合格后冷试车考核验收，设备在生产现场安装调试合格后进行冷试车，冷试车应包括下列试验和检验项目：

①设备的安装应完整、正确，符合图纸要求。

②在无负荷条件下检查所供合同设备的主要功能和操作状况，检查各技术特性数值是否与合同附件的特性数值相符合；

③根据额定辊径在无负荷条件下检查最大轧辊径的线速度；机械、电气设备的连锁反应；

④合同设备的单体运转时间按国家有关规范进行，在单机和分段试车成功之后进行冷联动试车。

（3）若冷试车期间发生与合同规定技术特性参数不符或偏差之处，应由乙方负责修复或更换，修复后冷试车按上述条文重复进行。

10.4考核指标

（1）噪声：≤80dB(A)，距离箱体1米处（90m/s时，最小辊径时第10架出口速度）；

（2）振动：＜3.0 mm/s（90m/s时，最小辊径时第10架出口速度）；

（3）温度：轧机稳定运行时，各轴承座处温度＜60℃。

十一 、售后服务

11.1设备质保期为安装运行之日起12个月，质保期内因制造质量不合格造成备件的损坏，乙方负责免费修复（更换）备件、损坏零部件；更换后的零部件，质保期顺延，给甲方造成的直接损失由乙方负责赔偿。

11.2乙方接到甲方提出质量、技术问题的通知后，应及时提出解决办法，如需现场解决，乙方保证在24小时内派技术人员到达现场，先解决问题，后追究责任。

11.3乙方在设备上线调试期间或临时到甲方现场技术服务人员需与甲方签订安全协议后方可进驻现场，必须遵守甲方的安全管理，进入现场戴好安全帽等劳动防护用品，乙方人员或设备设施在甲方现场出现的问题由乙方自行负责，造成甲方影响的由乙方承担。

十二 、质量异议

如果乙方不能达到甲方提出的技术指标及要求，或在使用过程中出现质量问题，甲方将按质量异议上报上级部门进行考核处理。

十三 、其它说明

13.1本协议作为订货合同的附件，签订以后，与商务合同具有同等法律效力。具体交货期及考核以双方最终签订的合同为准。如本协议与商务合同不一致的，以商务合同约定为准。

13.2未尽事宜双方友好协商解决。

13.3本协议经甲、乙双方代表签字（盖章）后生效。

13.4本协议一式三份，甲乙双方各一份，采购中心一份。

13.5本协议自签订日期有效期3年。

甲       方：本溪北营钢铁(集团)股份有限公司轧钢厂

签字（盖章）： 厂领导：

科  室：

作业区：

乙      方：

签字（盖章）：

战略工程部：

签字（盖章）：

日期：     年    月   日