北营轧钢厂四高线双管式吐丝头机构    设备采购

技

术

协

议

甲方：本溪北营钢铁（集团）股份有限公司轧钢厂

乙方：

年   月

目      录

一、性能及功能简介...............................3

二、主要技术参数.................................3

三、技术要求.....................................4

四、工况条件.....................................4

五、交货期及寿命要求.............................4

六、供货范围及数量...............................4

七、外配套件情况.................................5

八、资料交付.....................................5

九、执行标准.....................................5

十、涂漆、包装、验收、运输.......................5

十一、售后服务...................................6

十二、质量异议...................................7

十三、其它说明...................................7

为明确甲乙双方所承担的责任和义务，确保生产稳定，本着平等互利的原则，经双方友好协商，甲、乙双方就北营轧钢厂四高线吐丝机双管吐丝头备件供货事宜，采购的设计、制造、技术参数及性能、质量、供货范围、售后服务等进行了详细、认真的分析讨论，作为乙方制造、供货及甲方验收的依据。达成如下技术协议：

一、性能及功能简介

吐丝头与吐丝机配合使用，以圆周运动把由夹送辊送来的轧材吐成直径为1050mm的线圈，是高线盘卷成型的重要设备。

二、主要技术参数

1、性能要求

设备主要技术性能以甲方要求为准，乙方在进行设备的设计和制造过程中，满足甲方Φ5~12mm规格产品吐丝稳定的要求，降低成本和减少更换吐丝管的工作量。

- 主要技术参数

2.1 对吐丝管及吐丝盘进行升级改造。将原有的吐丝管内径优化（减小口径），吐丝盘上的吐丝管由原来的单管安装改为双管安装。

2.2 吐丝盘的槽型结构改为插件结构。将原有吐丝盘改用小插件组成，以达到吐丝盘磨损后替换最小数量的磨损元件。

2.3 新增加2个吐丝头选择器。1个选择器在升级过的双管吐丝头的吐丝管交替使用，另1选择器使旧吐丝头在升级后的吐丝机上也能正常使用。

三、技术要求

3.1乙方必须严格按照标准和图纸的技术要求进行加工、装配、调试，各工序必须严格控制和检验，满足到甲方现场后可立即上线使用的条件，上线前须对吐丝盘做动平衡检测。

3.2隐蔽部位检查、判定、处理方式及要求：吐丝头所有修复焊接时的焊缝均为连续满焊，焊缝应均匀，不得有夹渣、气孔。

3.3可与现场吐丝机配套使用，主要生产Φ5~12mm产品。

3.4 乙方需要确认新制双管吐丝头与甲方现场吐丝机本体安装匹配性，如不匹配则由乙方对吐丝机本体进行改造，并最终协助负责将新制双管吐丝头能够正确安装到现场吐丝机本体上满足正常工作使用。

四、工况条件

4.1使用部位：高速线材精轧吐丝机

4.2工作环境：高速、高温

五、交货期及使用寿命

5.1交货期：合同签订生效后12月内到货。

5.2设备的质保期为上线使用后12个月或设备到货后18个月，两者以先到的时间先到为准（易损件除外）。

六、供货范围及数量

| 序号 | 备件名称 | 图号/型号/规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双管式吐丝头机构 | 8.544160.H | 台 | 2 | 改造现场吐丝机满足装配 |

- 外配套件情况

| 序号 | 备件名称 | 图号/型号/规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油膜轴承 | 0.910204.H | 件 | 2 | 四高线 |
| 2 | 单管入口导槽 | 8.897107.V/A03 | 件 | 2 | 四高线 |
| 3 | 双管入口导槽 | 8.897108.D/A02 | 件 | 3 | 四高线 |
| 4 | 双管吐丝盘 | 8.544190.G | 件 | 1 | 四高线 |
| 5 | 插件 | 000-000-051-416 | 件 | 164 | 四高线 |

八、资料交付

8.1附带双管吐丝头机构备件明细，全套装配图纸，纸质版2份，电子版1份；

8.2附带设备合格证书。

九、执行标准

卖方进行设备设计和设备制造时，优先遵照中国国家规定的强制性标准，并应遵照下列标准的规定执行：

| JB/T5000-2007 | 《重型机械通用技术条件》系列标准。 |
| --- | --- |
| GB50231-2009 | 《机械设备安装工程施工及验收通用规范-试运转》。 |
| GB/T11352-2009 | 《一般工程用铸造碳钢件》。 |
| GB/T14408-1993 | 《一般工程与结构用低合金铸钢件》。 |
| GB/T7659-2010 | 《焊接结构用碳素钢铸件》。 |
| JB/T6402-2006 | 《大型低合金钢铸件》。 |
| GB/T11345-1989 | 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》。 |

十、涂漆、验收、包装、运输

10.1乙方负责将双管式吐丝头机构备件送货到现场，负责运输安全，并有必要的防护包装。

10.2设备到货后采取现场开箱验收，吐丝头外观检查无划痕、磕碰。

10.3乙方保证所提供的设备符合甲方的性能要求，设备验收考核分为二个阶段进行：

（1）设备出厂前考核验收

设备在出厂前乙方必须严格按照标准和图纸的技术要求进行加工、装配、调试，各工序必须严格控制和检验，满足到买方现场后可立即上线使用的条件。

（2）设备现场试车考核验收，设备在生产现场安装调试合格后进行试车，试车应包括下列试验和检验项目：

①设备上线空载运行并检测，吐丝机运行平稳，振值2.0mm/s以下，无异声。

②在试车条件下检查所供设备的主要功能和使用状况，是否满足现场使用情况。

- 若质保期内发生与合同规定技术特性不符或偏差之处，应由乙方负责修复或更换，修复后试车按上述条文重复进行。

10.5考核指标

- 吐丝头配合吐丝机使用，上线后测量吐丝机振动值：≤2.0 mm/s。

- 生产Φ5.5mm-Φ8mm 时，设备的设计能力是91.5m—112m/s,保证线圈成形质量及吐丝机吐丝的稳定性，无吐丝乱情况发生。

十一 、售后服务

11.1设备质保期为安装运行之日起12个月，质保期内因制造质量不合格造成备件的损坏，乙方负责免费修复（更换）备件、损坏零部件；更换后的零部件，质保期顺延，给甲方造成的直接损失由乙方负责赔偿。

11.2乙方如果未达到考核指标及存在其他设备质量、技术等问题，在接到甲方通知后，乙方应及时提出解决办法，如需现场解决，乙方保证在24小时内派技术人员到达现场，先解决问题，后追究责任。

11.3乙方在设备上线调试期间或临时到甲方现场技术服务人员需与甲方签订安全协议后方可进驻现场，必须遵守甲方的安全管理，进入现场戴好安全帽等劳动防护用品，乙方人员或设备设施在甲方现场出现的问题由乙方自行负责，造成甲方影响的由乙方承担。

十二 、质量异议

如果乙方不能达到甲方提出的考核指标及要求，或在使用过程中出现其他质量问题，甲方将按质量异议上报上级部门进行考核处理。

十三 、其它说明

13.1本协议作为订货合同的附件，签订以后，与商务合同具有同等法律效力。具体交货期及考核以双方最终签订的合同为准。如本协议与商务合同不一致的，以商务合同约定为准。

13.2未尽事宜双方友好协商解决。

13.3本协议经甲、乙双方代表签字（盖章）后生效。

13.4本协议一式三份，甲乙双方各一份，采购中心一份。

13.5本协议自签订日期有效期3年。

甲       方：本溪北营钢铁(集团)股份有限公司轧钢厂

签字（盖章）： 厂领导：

科  室：

作业区：

乙      方：

签字（盖章）：

战略工程部：

签字（盖章）：

年    月     日