天津市轨道交通Z2线一期工程

（滨海机场站-北塘站）

用户需求书

信号系统（漏泄同轴电缆）

中国铁路设计集团有限公司

2025年3月

- 设   计：

- 复   核：

- 审   核：

- 审   定：

天津市轨道交通Z2线一期工程设备用户需求书

会 签 签 署 页

| 单位/部门 |  | 意见及签署 |
| --- | --- | --- |
| 政府方出资代表 |  |  |
| 项目公司 | 建设管理部 （物资设备部） |  |
|  | 科技设计部 |  |
| 施工单位 |  |  |
| 设计单位 | 专业院 |  |
|  | 总体院 |  |

天津市轨道交通Z2线一期工程设备用户需求书

接 口 会 签 页

| 专业 | 意见及签署 |
| --- | --- |

目  录

1．总则	1

1.1 适用范围	1

1.2 项目工作语言	1

1.3 解释权	1

2．工程概况	1

2.1 工程描述	1

2.2 招标范围	2

2.3 业绩要求	2

2.4 厂验要求	2

3．漏泄同轴电缆	3

3.1 概述	3

3.2 标准规范	3

3.3 技术要求	3

- 1．总则

- 1.1 适用范围

1.1.1 本《用户需求书》适用于天津市轨道交通Z2线一期工程（以下简称“本工程”）正线及车辆段信号系统漏泄同轴电缆（以下简称漏缆）的技术要求，投标人除满足信号系统用户需求书的要求之外，还需满足本用户需求书的要求。

1.1.2 本《用户需求书》是本工程信号系统漏缆的技术要求和准则， 是投标人编制《投标技术规格书》线缆部分的依据。

1.1.3 本《用户需求书》是签订本工程信号系统采购合同文件漏缆部分的基础。

- 1.2 项目工作语言

1.2.1 本《用户需求书》语言为简体中文。

1.2.2 本工程的所有工作阶段均采用中文和汉语作为工作语言。

- 1.3 解释权

1.3.1 本《用户需求书》所有条款的解释权属于招标人。

1.3.2 投标人在投标过程中和合同签订过程中应认真理解和澄清本《用户需求书》的所有条款。

- 2．工程概况

- 2.1 工程描述

天津市轨道交通Z2线一期工程（滨海机场站～北塘站）起自滨海机场站，终至北塘站，主要沿西四道、杨北公路、纬三道、创新大道、中心庄路、北大街、规划路、黄山道、规划路、京津高速。线路全长39.268km，其中地下线长14.65km，高架线长22.62km，过渡段长1.998km。共设14座车站，其中地下站5座，高架站9座，平均站间距2.954km，最大站间距5.06km（渤龙湖～春华路），最小站间距1.76km（洞庭路-北塘）。

在华山道设车辆基地及综合维修基地一处，在滨海线网控制中心设置TCC。Z2线共分两期工程，本次工程范围为一期工程，预留二期接口。一期工程金钟河大街站-机场站（不含）缓建，预留接口。本次工程在滨海西站设置与B1线、B3线的联络线，在北塘站设置与Z4线的联络线。

- 2.2 招标范围

本次招标的信号系统线缆为工程范围内使用的信号漏缆等，范围如下：

- 1）约39.26km双正线，以及正线范围内的折返线、渡线、停车线、正线与车辆基地及与B1、B3、Z4线联络线等；

- 2）1座车辆基地及综合维修基地；

- 3）1条试车线（设置在华山道车辆基地及综合维修基地）；

- 4）1处培训中心（设置在华山道车辆基地及综合维修基地）。

除《天津市轨道交通Z2线一期工程（滨海机场站-北塘站）信号系统用户需求书》通用部分5.2规定的线缆供货范围外的所有信号系统漏缆需满足本工程的要求。

- 2.3 业绩要求

投标人需提供具有两条及以上的城市轨道交通正线线路的良好运用业绩（已开通）。

- 2.4 厂验要求

投标人将按相关标准进行常规的检验，信号系统漏缆的出厂检验应在投标人工厂进行，须有招标人代表到场参加。

投标人应提前两个月向招标人提供出厂检验测试大纲供招标人确认，测试大纲至少包括测试项目、测试步骤、检查标准、要求达到的测试目标等，招标人如对测试大纲有异议，投标人应及时进行修改。

若厂验过程中出现检验项未达到招标人要求的情况，招标人有权终止本次厂验并要求投标人对漏缆进行整改，择期准备下一次厂验，由此造成的一切损失由投标人承担。

招标人参加出厂验收人员所需各类费用包括但不限于往返的交通费、食宿费、当地的交通费、资料费、保险费等一切费用由投标人承担，包含在投标总价内。

- 3．漏泄同轴电缆

- 3.1 概述

- 3.1.1 本工程供货范围内选用的漏缆考虑以下要求：

本工程采用的所有漏缆阻燃等级应符合相关规范要求。漏缆阻燃等级不低于B类，燃烧性能不低于B1级。

所有漏缆的规格均符合相关的标准、规范，经国家线缆质量监督检验中心或轨道交通/铁路行业产品质量监督检验中心测试合格，并附有检测报告。

投标人须提供用于车地无线通信的漏缆（上下行各2根，用于轨旁LTE和TERRA无线传输）及安装辅材，辅材至少包含试车线漏缆吊装所需的线杆、拉线及基础、钢绞线、防火吊夹等材料，以及漏缆终端接头、射频电缆、双头软跳线、终端负载、卡具及防火卡具等，天线和配套的专用连接线等。

漏缆机械强度高，绝缘性能好，弯曲能力及抗冲击能力强，防腐、防水、阻燃、防虫鼠害、防电磁干扰。

漏缆适合于震动较为剧烈、使用条件较为恶劣的地铁运营环境。

地面区段所用漏缆应具备抗紫外线辐射、抗老化的特性。

- 3.2 标准规范

	GB/T 14864-2017《漏泄同轴电缆》；

	IEC 61196-8：2016《漏泄型同轴电缆》；

	TB/T 3201-2015《铁路通信漏泄同轴电缆》；

	TB/T 3440-2016 《铁路通信漏泄同轴电缆吊具》；

	YD/T 2740.2-2014 《无线通信室内信号分布系统 第2部分：电缆（含漏泄电缆）技术要求和测试方法》；

	YD/T 2491-2013 《通信电缆 物理发泡聚乙烯绝缘纵包铜带外导体辐射型漏泄同轴电缆》。

- 3.3 技术要求

- 3.3.1 基本要求

行车线路区间（含车站站属区间及出入段线）采用漏缆覆盖，上下行区间（每侧）各2条漏缆，漏缆间距约500mm，漏缆通过卡具方式安装于隧道壁上（本工程存在预埋槽道与传统打孔、支架安装等方式，具体安装、固定方式设计联络时确定，投标人需充分考虑此情况），漏缆的使用方式由投标人根据所提供信号系统的特点决定。

	应符合Y/DT 2491-2013或等同的国际标准；

	工作频率应包含1785MHz～1805MHz，在有馈入漏缆时，还应包含馈入漏缆业务的工作频率；

	电压驻波比不应大于1.3；

	平均特性阻抗为50±2Ω；

	纵向衰减（20℃，最大值，1800MHz）不应大于4.3dB/100m；

	耦合损耗（95%接收概率值，最大值，1800MHz）不应大于72dB。

- 3.3.2 合用要求

本工程项目与800M TETRA漏缆合并使用，合路方式有站台合路、区间与直放站合路、区间无直放站合路三种方式。

- （1）站台合路

站台合路主要考虑在车站专用通信机房内与TETRA基站的合路，对单网车站需将合路器的输入端口堵住，以便统一合路器型号。

- （2）区间与直放站合路

区间需要考虑与TETRA远端直放站的合路。

- （3）区间无直放站合路

由于TETRA车站近端直放站与远端直放站拉远距离大约2公里，因此在其中间会增加一个LTE RRU设备，合路器需要带通合路。

- （4）高架桥覆盖

地上部分，考虑高架桥上双线铁轨间距较小，因此双方向规划为一个小区进行覆盖，对高架线路RRU设备及合路器放置在靠近在轨旁宜于安装的位置，有一个运行方向通过过轨馈线连接。

- 3.3.3 性能指标要求

所提供的漏泄电缆及其配件应为新品并为近期生产。漏泄电缆的内导体、绝缘层和外导体可以为更优于本技术规格书所描述的材料。

漏缆及射频电缆的阻燃、无毒、防腐蚀性技术指标应符合：

关于电缆阻燃、耐火性能的材料标准与测试方法，参见GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中 2.规范性引入文件和 6.燃烧性能要求中B类相关标准规范的要求。

关于电缆燃烧性能的材料标准与测试方法，参见GB 31247-2014 《电缆及光缆燃烧性能分级》中4.燃烧性能等级及判据 和5.附加信息中燃烧性能B1相关标准规范的要求。

本用户需求书中所引述的关于电缆性能要求及测试方法等的所有标准规范均应为当前执行的有效标准及规范。

无卤性：IEC 60754-1：2019

腐蚀性：IEC 60754-2：2019

- （1）漏泄同轴电缆

- 1）1-5/8"漏泄同轴电缆特性指标要求

- 表3.3.3-1     1-5/8"漏泄同轴电缆特性指标要求

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 内导体 | 皱纹铜管 |
| 绝缘 | 物理发泡聚乙烯绝缘 |
| 外导体 | 高纯度铜质材料 |
| 最小弯曲半径（mm） | <700 |
| 电缆重量（kg/km） | ≤1500 |
| 抗拉强度（N） | >1500 |
| 工作温度 | -30～+75℃ |
| 特性阻抗（W） | 50 |
| 驻波比（VSWR） | <1.3 |
| 直流电阻（W/km） | <3 |
| 使用频率（MHz） | 800～900MHz（TETRA） |
| 最大单位传输衰减（dB/km） | 800 MHz：24 dB/km±5％ 900 MHz：26dB/km±5％ |
| 耦合损失（dB）95% （在2m处垂直极化测试值） | 800 MHz：71 dB±5 dB 900 MHz：72 dB±5 dB |

表3.3.3-2    1-5/8"漏泄同轴电缆覆盖长度要求

| 工作频率 | 最大允许系统损耗 | 本工程漏缆最大 场强覆盖长度（单方向） |
| --- | --- | --- |
| 800MHz | 90±5 dB | ≥1 Km |
| 900MHz | 92±5 dB | ≥1 Km |
| 注：投标人需提供漏缆在1 Km处系统损耗值，供招标人参考。 |  |  |

- 2）提供漏泄同轴电缆的配套件：包括连接器（中间及终端）、漏缆两端设置直流隔断器（应设置于用于弱电综合机房，用来避免产生由高感应、高反向寄生电流在漏缆上造成的电流闭合回路）、接地夹、负载电阻及全套安装件，包括电缆卡子、吊夹、吊夹固定件（含膨胀螺栓等）、中间及终端拉线架等。吊夹的安装必须牢固，满足漏泄同轴电缆长期使用的可靠性。漏泄电缆的配套件数量应根据系统特点及现场情况确定，满足系统使用要求。

- 3）区间漏缆在地面及高架区间设置在弱电电缆托架上，在地下隧道区段采用专用卡具吊夹，卡具固定间隔需配合区间隧道预留哈芬槽设置，每间隔1.2/1.5m需设置标准卡具，每间隔9m以内需设置防火卡具。投标人须根据区间实际情况提供卡具，所有费用包含在投标总价中。

- 4）卡具组件要求采用所用卡具和附件宜使用与漏泄同轴电缆相同厂家生产的配套产品（卡具上须有品牌标识）。

材料要求为：

漏缆卡子：PA12；卡子支柱：PA6；固定螺钉/锚栓：不锈钢

提供漏缆夹具抗振动耐久测试报告。

当必须采用特殊夹具、异形夹具或额外在夹具上增加抗拉或抗弯曲附件时，投标人应将相关费用（包括检测费用）包含在投标报价内，不得额外提出费用要求。

由投标人应承诺对其提供的漏缆夹具的安全性负有全部负责。

所提供的漏泄同轴电缆及其配件应为新品并为近期生产。

本工程区间漏缆安装所需配置的卡具或吊夹应符合实际区间安装条件及要求，所需配套的设备材料包含在本次招标报价中。

- 5）耦合及传输损耗可以变化，但漏泄同轴电缆的系统损耗不超过技术指标要求的传输损耗（km）与耦合损耗的总和。

- 6）提供漏缆的频率特性曲线，包括传输损耗、耦合损耗特性及截止频率。

- 7）漏泄同轴电缆推荐采用有轨道交通工程应用实例并成功开通且长期运行的产品。并提供经招标人出厂检验时抽检的同批次漏泄同轴电缆阻燃检验报告。

- 8）连接器（中间及终端）要求采用与漏泄电缆相同品牌的配套产品，并满足800M/1.8G频段的电气性能要求，连接器数量应满足工程实际需求。

- 9）漏泄同轴电缆应能与直放站配套使用，并满足系统传输的要求。

- （2）射频同轴电缆

- 表3.3.3-3     射频同轴电缆参数

| 项目 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 物理性能 | 1/2"射频电缆 | 7/8"射频电缆 |
| 内导体 | 铜包铝 | 纯铜管 |
| 外护套 | 聚乙烯护套，低烟、无卤、阻燃 |  |
| 外导体 | 高纯度铜质管 |  |
| 最小弯曲半径（mm） | ≤80 | ≤210 |
| 电气性能 |  |  |
| 特性阻抗（W） | 50 |  |
| VSWR | ≤1.3 |  |
| 使用频率（MHz） | 800～900MHz（TETRA） |  |
| 传输衰减（800 MHz） | ≤7.5dB/100m | ≤4.8dB/100m |
| 传输衰减（900 MHz） | ≤10 dB/100m | ≤5.2dB/100m |

- （3）室内及室外型天线

频段：806～866MHz

增益：G≥9dB    定向天线

G≥3dB    站厅、车载台天线

驻波比：≤1.3

极化方式；垂直

端口阻抗：50Ω

端口形式：N型

方向型：全向

风速：40m/s

功率：200W

附带全套安装件

天线馈线：分布天馈系统电缆数量由投标人自行计算。

投标人须提供车辆段覆盖方案（含场强计算）。

投标人须提供室外天线的防雷接地方案。

- （4）功分器及耦合器

- 1）功分器

工作频带：806～866MHz

插入损耗：0.3dB

分配损耗：二功分：3dB

四功分：6dB

驻波比：≤1.2

阻抗：50Ω

承载功率：200W

- 2）耦合器

工作频带：806～866MHz

插入损耗：6dB：≤1.5dB

10dB：≤0.7dB

15dB：≤0.5dB

20dB：≤0.3dB

分配损耗：6dB、10 dB、15 dB、20 dB

驻波比：≤1.2

阻抗：50Ω

承载功率：200W

- 3）功分器、耦合器要求采用与同轴电缆相同品牌的配套产品。