包头韵升科技发展有限公司烧结炉、成型压机、氢碎炉采购项目（重发）更正公告

发布日期：2025年09月24日

# 一、招标人名称：包头韵升科技发展有限公司

# 二、项目名称：包头韵升科技发展有限公司烧结炉、成型压机、氢碎炉采购项目（重发）

# 三、项目编号：0655-2540NIT2002T（重发）

# 四、原公告发布日期：2025年09月11日

# 五、更正公告内容：

原标项二评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 压机生产要求 |  | 38 | / | / | / |
| 2.1 | 上下缸额定压力 | 最大压制压力600KN。 需提供实物照片、测量记录、功能介绍等佐证。 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 压机适用成型密度 | 成型密度 3.8~4.3g/cm³ 满足的得2分，不满足的，不得分 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 成型数量 | 1出1或1出多（1次称重，容积法喂料） 满足的得2分，不满足的，不得分 | 2 |  |  |  |
| 2.4 | 单模电耗 | 1出1或1出多（1次称重，容积法喂料） 满足的得2分，不满足的，不得分 | 2 |  |  |  |
| 2.5 | 脱模方式 | 平均耗电量≤0.15 度/模 满足的得5分，不满足的，不得分 | 5 |  |  |  |
| 2.6 | 称粉机结构 | 1、应力释放型、应力释放完成后在恒保压力下保护脱膜（5分） 2、气动、浮动保护脱模（1分） | 3 |  |  |  |
| 2.7 | 称量精度及称量准确性 | 1、要求称重机构可实现快速拆卸，无工艺卫生清扫盲角；称粉机行走机构后方做封堵（防止粉料进入），称粉机底面需不导磁不锈钢201材质。（3分） 2、有软连接，清理不方便的（1分） 需提供实物照片及功能说明。 | 2 |  |  |  |
| 2.8 | 取向次数与退磁系统 | 每腔单重误差值：具体为 （一出一）单重范围200-500g,±1g,500-1000g，±1.5g； （一出多）单重范围200-500g，±1.5g； 过筛后粉料称重准确性≥99%（称粉机称粉重量，测试100次，99次以上称重合格。） 成型后压坯重量偏差与设定值±1.5g，同一模压坯偏差小于2g。测试100次，99次以上称重合格。 需提供实测记录佐证。 满足的得5分，不满足的，不得分 | 5 |  |  |  |
| 2.9 | 压头重复定位精度 | 1、≤±0.01mm（5分） 2、＞0.01mm（1分） | 5 |  |  |  |
| 2.10 | 称粉效率 | 平均称粉效率≥250g/7s； | 3 |  |  |  |
| 2.11 | 冷却水温度在线监测/报警（同设备互锁） | 1、有水制冷设备控制，冷却水温度控制范围10-35℃(5分) 2、其它冷却方式（1分） | 5 |  |  |  |
| 2.12 | 称粉机量程 | 出多或一出一最大称粉重量为1.5kg | 2 |  |  |  |

现更改为

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 压机生产要求 |  | 38 | / | / | / |
| 2.1 | 上下缸额定压力 | 最大压制压力600KN。 需提供实物照片、测量记录、功能介绍等佐证。 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 压机适用成型密度 | 成型密度 3.8~4.3g/cm³ 满足的得2分，不满足的，不得分 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 成型数量 | 1出1或1出多（1次称重，容积法喂料） 满足的得2分，不满足的，不得分 | 2 |  |  |  |
| 2.4 | 单模电耗 | 平均耗电量≤0.15 度/模 满足的得2分，不满足的，不得分 | 2 |  |  |  |
| 2.5 | 脱模方式 | 1、应力释放型、应力释放完成后在恒保压力下保护脱膜（5分） 2、气动、浮动保护脱模（1分） | 5 |  |  |  |
| 2.6 | 称粉机结构 | 1、要求称重机构可实现快速拆卸，无工艺卫生清扫盲角；称粉机行走机构后方做封堵（防止粉料进入），称粉机底面需不导磁不锈钢201材质。（3分） 2、有软连接，清理不方便的（1分） 需提供实物照片及功能说明。 | 3 |  |  |  |
| 2.7 | 称量精度及称量准确性 | 每腔单重误差值：具体为 （一出一）单重范围200-500g,±1g,500-1000g，±1.5g； （一出多）单重范围200-500g，±1.5g； 过筛后粉料称重准确性≥99%（称粉机称粉重量，测试100次，99次以上称重合格。） 成型后压坯重量偏差与设定值±1.5g，同一模压坯偏差小于2g。测试100次，99次以上称重合格。 需提供实测记录佐证。 满足的得2分，不满足的，不得分 | 2 |  |  |  |
| 2.8 | 取向次数与退磁系统 | 1、配置IGBT充退磁系统，压机取向具备 1次、2 次、3 次功能。(5分) 2、单次充磁(1分) 需提供设备功能界面佐证。 | 5 |  |  |  |
| 2.9 | 压头重复定位精度 | 1、≤±0.01mm（5分） 2、＞0.01mm（1分） | 5 |  |  |  |
| 2.10 | 称粉效率 | 平均称粉效率≥250g/7s； | 3 |  |  |  |
| 2.11 | 冷却水温度在线监测/报警（同设备互锁） | 1、有水制冷设备控制，冷却水温度控制范围10-35℃(5分) 2、其它冷却方式（1分） | 5 |  |  |  |
| 2.12 | 称粉机量程 | 出多或一出一最大称粉重量为1.5kg | 2 |  |  |  |

其余内容无调整，特此公告。

六、联系方式：

招标人：包头韵升科技发展有限公司

地    址：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土路8号

联 系 人：崔经理

联系电话：13488524821

受理异议的联系人和联系方式：

联 系 人：严经理

联系电话：0574-27860026

2、招标代理机构名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼014室

联系人：章海波、郭爱、翁伟冬、严锋

电话：0574-87495260

传真：/

电子邮件：nbitc02@126.com