天津市轨道交通Z2线一期工程（滨海机场～北塘站）车辆采购项目

（招标编号：2396-264FY2026319）澄清文件

根据各投标单位提出的问题，现对天津市轨道交通Z2线一期工程（滨海机场～北塘站）车辆采购项目招标文件（招标编号：2396-264FY2026319）做如下补充和修改，详见后附澄清文件内容。请在收到本次澄清文件后24小时内按照后附回执格式回复确认收到。

天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司

天津房友工程咨询有限公司

2026年04月03日

回执

天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司：

天津房友工程咨询有限公司：

天津市轨道交通Z2线一期工程（滨海机场～北塘站）车辆采购项目澄清文件（招标编号：2396-264FY2026319）已收到，我公司已知悉澄清文件所有内容，特此确认。

投标单位：（全称并盖章）

日期：

（注：此回执盖章扫描后回复至邮箱fangyouwangwei@163.com即可）

一、本项目投标截止时间和开标时间变更为2026年04月20日上午9：30时（北京时间），开标地点不变。

- 二、本项目最高投标限价为：142500万元人民币(含电气牵引系统)，投标人投标报价不得超出招标人所设最高投标限价，否则，其投标将被否决，按废标处理。

- 三、评标办法“国产化方案评审表”调整为如下内容，其他内容保持不变：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准说明 | 投标人1 | 投标人2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产化方案可行程度 | 100 | 国产化方案符合国家相关政策规定、内容详细、切实可行，得100分；国产化方案符合国家相关政策规定、内容较详细、可操作性较好，得60分；国产化方案符合国家相关政策规定、内容不详细、可操作性一般，得30分；不符合国家相关政策规定或内容空洞或无法实施得0分。 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |

- 四、本项目C2投标报价表以本次补遗内容为准，具体详见附件一。

- 五、投标单位澄清问题回复详见附件二。

附件一：C2 投标报价表

投标报价表包含以下各表：

C2.1  投标报价汇总表

C2.2  地铁车辆报价表

C2.3  推荐备品备件、易损易耗件报价表

C2.4  全套备品备件清单及报价表

C2.5  全套易损易耗件清单及报价表

C2.6  维修专用工具、试验装置报价表

C2.7  技术文件报价表

C2.8  服务报价表

C2.8.1  服务费用明细表

C2.9  境内运输保险费报价表

C2.10  其他费用报价表

C2.11  主要系统/部件报价表

C2.12  可享受减免的进口关税及进口环节增值税价格表

C2.13  国产化率计算表（整车）

C2.14  国产化率计算表（牵引系统）

    - C2.1  投标报价汇总表

项目名称：天津市轨道交通Z2线一期工程（滨海机场～北塘站）车辆采购项目     招标编号：                            货币单位：人民币元

| 序号 | 供货内容 | 投标价格（人民币元） |  |  | 合计（人民币元） | 备注 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国产货物 出厂价 | 不可免税进口货物 （CIF价＋两税） | 可免税进口货物 （CIF价） |  |  |  |
|  | 车辆报价（含牵引系统） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动客车 |  | (9) | (10) | (1) |  |  |
|  | 备品备件、易损易耗件 |  | (11) | (12) | (2) |  |  |
|  | 专用工具（含专用维修工具、专用试验设备等） |  | (13) | (14) | (3) |  |  |
|  | 技术资料及图纸 |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 境内运输与保险费 |  |  |  | (4) |  |  |
|  | 可享受减免的进口关税及进口环节增值税 | ———— | ———— |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 | 大写：人民币_____________________________________________元 小写：人民币_____________________________________________元 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目电动客车国产化率 | ％ |  |  |  |  |  |
|  | 本项目牵引系统国产化率 | ％ |  |  |  |  |  |

注：1、“交货期/交货地点”请注明是否按照招标文件要求执行。

2、不可免税进口货物（CIF价＋两税）：指CIF价＋进口关税＋进口环节增值税及其他相关税。

3、本项目电动客车国产化率计算公式为：C1=(A1-B1)/A1×100%； 其中C1为国产化率，A1为(1)～(8)合计，B1为(9)～(20)合计；本项目牵引系统国产化率计算公式为：C2=(A2-B2)/A2×100%； 其中C2为国产化率，A2为(5)～(8)合计，B2为(15)～(20)合计。

4、本表投标总价应与开标一览表对应项目的投标总价一致。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

- 日期：

- C2.2  电动客车报价表

项目名称：                                          招标编号：                货币单位：人民币元

| 序号 | 车辆 型号 | 单位 | 数量（1） | 单价（2） |  |  | 合价（3）=（2）*（1） |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税进口货物 （CIF价） | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税进口货物 （CIF价） |  |  |
| 1 | Tc车 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M车 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mp车 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 总计栏金额应与“投标报价汇总表”对应栏的金额一致。

- 国产货物单价为出厂价；

- 不可免税进口货物单价为该货物CIF价＋进口关税＋进口环节增值税（进口关税税率为10%；进口环节增值税税率为16%）。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

- 日期：

- C2.3  推荐备品备件、易损易耗件报价表

项目名称：                                          招标编号：                货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 （1） | 单价（2） |  |  | 合价（3）=（2）*（1） |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税 进口货物 （CIF价） | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税 进口货物 （CIF价） |  |
| 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易损易耗件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易损易耗件小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 总计栏金额应与“投标报价汇总表”对应栏的金额一致。

- 国产货物单价为出厂价；

- 投标人应按招标文件技术册第30章“备品备件、易损易耗件、维修专用工具和专用试验设备”要求进行填写，该部分报价应为本项目货物总价（即本项目投标总价减去质保期后三年需要的备品备件及易损易耗件的报价）的5%

- 备品备件和易损易耗件以满足本项目25列/150辆电动客车质量保证期结束后3年内的正常运营需要为基本原则。

- 不可免税进口货物单价为该货物CIF价＋进口关税＋进口环节增值税（进口关税税率为10%；进口环节增值税税率为16%）。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

- C2.4  全套备品备件清单及报价表

项目名称：                                          招标编号：                货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 性能描述及互换性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税进口货物 （CIF价） |  |

注：

- 本清单为投标人提供的全套备品备件清单，只需报出单价，不计入投标总价，但备品备件范围及单项报价将作为评标内容之一

- 投标人应对招标人提供的清单（技术册附件6）进行单项报价，对该附件6不适用或欠缺的清单由投标人补充完善。

- 招标人有权根据投标人提供的全套备品备件清单，在其推荐的备品备件清单的基础上予以调整。

- 国产货物单价为出厂价；

- 不可免税进口货物单价为该货物CIF价＋进口关税＋进口环节增值税（进口关税税率为10%；进口环节增值税税率为16%）。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

- C2.5  全套易损易耗件清单及报价表

项目名称：                                          招标编号：                货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 性能描述及互换性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税进口货物 （CIF价） |  |

注：

- 本清单为投标人提供的全套易损易耗件清单，只需报出单价，不计入投标总价，但易损易耗件范围及单项报价将作为评标内容之一。

- 招标人有权根据投标人提供的全套易损易耗件清单，在其推荐的易损易耗件清单的基础上予以调整。

- 国产货物单价为出厂价；

- 不可免税进口货物单价为该货物CIF价＋进口关税＋进口环节增值税（进口关税税率为10%；进口环节增值税税率为16%）。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

- C2.6  专用工具（含专用维修工具、专用试验设备等）报价表

项目名称：                                          招标编号：                货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 （1） | 单价（2） |  |  | 合价（3）=（2）*（1） |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税 进口货物 （CIF价） | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税 进口货物 （CIF价） |  |
| 维修专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修专用工具小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验装置小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 总计栏金额应与“投标报价汇总表”对应栏的金额一致。

- 国产货物单价为出厂价；

- 投标人应按招标文件技术册第30章“备品备件、易损易耗件、维修专用工具和专用试验设备”要求进行填写。

- 不可免税进口货物单价为该货物CIF价＋进口关税＋进口环节增值税（进口关税税率为10%；进口环节增值税税率为16%）。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

- C2.7  技术资料及图纸报价表

项目名称：                                          招标编号：                货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 （1） | 单价（2） |  |  | 合价（3）=（2）*（1） |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税 进口货物 （CIF价） | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税 进口货物 （CIF价） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 总计栏金额应与“投标报价汇总表”对应栏的金额一致。

- 国产货物单价为出厂价；

- 不可免税进口货物单价为该货物CIF价＋进口关税＋进口环节增值税（进口关税税率为10%；进口环节增值税税率为16%）。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

- C2.8  服务报价表

项目名称：                                          招标编号：                货币单位：人民币元

| 序号 | 内 容 | 进口技术服务 | 国内技术服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络和审查 |  |  |  |
| 2 | 检验（含首件检查、工厂调研、监造） |  |  |  |
| 3 | 安装、调试与验收（含出厂验收） |  |  |  |
| 4 | 人员培训 |  |  |  |
| 5 | 质量保证期服务 |  |  |  |
| 6 | 型式试验 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

注：

- 技术服务费按进口与国内分项报价，若有其它项请说明具体内容；

- 本表中的报价是投标人为完成本项目的含税总服务费（此项含境内外买方人员的保险）。买卖双方在中国境内外的差旅费包括食宿、交通及翻译等一切费用由卖方承担，此费用计入投标总价

- 卖方需就型式试验进行如实准确的报价。

- 买方人员在中国境外工作的详细安排见招标文件技术部分“双方往来人员规定”。

- 总计栏金额应与“投标报价汇总表”对应栏的金额一致。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

- C2.8.1服务费用明细表

项目名称：                                          招标编号：                货币单位：人民币元

| 序号 | 内 容 | 买方人员在卖方所在地（国内） |  |  | 买方人员在卖方所在地（国外） |  |  | 卖方人员在买方所在地 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人天数 | 人次数 | 总价 | 人天数 | 人次数 | 总价 | 人天数 | 人次数 | 总价 |  |
| 1 | 设计联络与审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检验（含首件检查、工厂调研、监造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试与验收（含出厂验收） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质量保证期服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 型式试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表为C2.8服务报价表的明细表。

- 投标人应按照招标文件技术册第29条“双方往来人员规定”进行报价。

- 买方人员工作的详细安排见招标文件技术部分“双方往来人员规定”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

- C2.9  境内运输保险费报价表

项目名称：                                          招标编号：                货币单位：人民币元

| 序号 | 运输保险项目 | 运输费 |  |  | 保险费 |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税 进口货物 | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税 进口货物 |  |  |
| 1 | 地铁车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件、易损易耗件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修专用工具、试验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：总计栏金额应与“投标报价汇总表”对应栏的金额一致。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

- C2.10  其他费用报价表

项目名称：                                          招标编号：                货币单位：人民币元

| 序号 | 费用名称 | 报价 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国内部分 | 国外部分 |  |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |

注：

- 总计栏金额应与“投标报价汇总表”对应栏的金额一致。

- 维保服务费的详细要求见招标文件技术册第28章“人员培训”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

- C2.11 主要系统/部件报价表

项目名称：                                          招标编号：                  货币单位：人民币元

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税 进口货物 （CIF价） | 国产货物 | 不可免税进口货物 | 可免税 进口货物 （CIF价） |  |
| 1 | 牵引及辅助供电系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 列车网络控制系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 制动及风源系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 空调系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 车门系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 车钩及缓冲装置 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 贯通道 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 蓄电池 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 齿轮箱 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 受电弓 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 列车广播设备和乘客信息显示系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 细水雾系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 车体材料 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 内装设备 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 轴承 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 照明系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 联轴节 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LCU逻辑控制单元 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 走行部故障诊断系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 弓网关系在线监测系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 司机疲劳驾驶提醒系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 列车雷达辅助防护系统 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 障碍物检测装置 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 车端高/低压连接器 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 高压线缆 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 低压线缆 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 地板布 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 空气弹簧 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 司机操纵台 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电气柜 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 客室座椅 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人应根据“投标人须知”要求，在此表内列出主要系统/部件的报价。

- 投标人应在本表提供格式基础上对各系统明细进行报价。

- 投标人应分别就三类地铁车辆(Tc、M、Mp)提供本表，三类表合计应与C2.2表相应合计栏保持一致。

- 国产货物单价为出厂价；

- 不可免税进口货物单价为该货物CIF价＋进口关税＋进口环节增值税（进口关税税率为10%；进口环节增值税税率为16%）。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

- C2.12 可享受减免的进口关税及进口环节增值税价格表

项目名称：                                          招标编号：                货币单位：人民币元

| 序号 | 可免税进口部件名称 | 可免税进口部件 CIF合价（1） | 进口关税 （2）=（1）*10% | 进口环节增值税 （3）=[（1）+（2）]*16% | 合计 （4）=（2）+（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人应根据中国国家最新的（截止投标日期前）重大技术装备进口税收政策（如财关税[2017]39号等文件）对招标人可享受减免税的进口货物的进口关税及进口环节增值税进行计算，并计入投标总价。

- 投标人在对上述进口设备报价时，进口关税及进口环节增值税必须分别按：进口关税为10%；进口环节增值税为16%进行报价。

- 如投标人未按“注3”中所述的税率进行报价，在合同签订时招标人有权对投标人所报的税率进行调整，其投标总价不变。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

### C2.13国产化率计算表（整车）

项目名称：天津市轨道交通Z2线一期工程（滨海机场～北塘站）车辆采购项目

招标编号：                       货币单位：元（人民币）

| 投标货物名称 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1国内供货 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 国内供货总计 | ―― | ―― |  |
| 2国外供货 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 国外供货总计 | ―― | ―― |  |
| 国产化率 |  |  |  |

投标人在国产化率计算一览表中投标货物国内供货及国外供货清单的深细度及相关内容应满足相关文件格式的具体要求，并提供计算公式。

注：1、单价栏保留两位小数点，合价栏保留整数。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

### C2.14国产化率计算表（牵引系统）

项目名称：天津市轨道交通Z2线一期工程（滨海机场～北塘站）车辆采购项目

招标编号：                       货币单位：元（人民币）

| 投标货物名称 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1国内供货 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 国内供货总计 | ―― | ―― |  |
| 2国外供货 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 国外供货总计 | ―― | ―― |  |
| 国产化率 |  |  |  |

投标人在国产化率计算一览表中投标货物国内供货及国外供货清单的深细度及相关内容应满足相关文件格式的具体要求，并提供计算公式。

注：1、单价栏保留两位小数点，合价栏保留整数。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：

附件二：投标单位澄清问题回复汇总

| 序号 | 页号 | 章节号 | 内容 | 投标人提出的问题 | 招标人的答复 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电产品采购国际竞争性招标文件128 | 第八章 投标文件格式 价格册 | 价格册C2.1中未包含牵引系统的价格 | 价格册C2.1中未包含牵引系统的价格，请问该部分价格是需要单独列项，还是并入现有对应项中？ | 按本次补遗文件执行。 |
| 2 | 机电产品国际招标标准招标文件第一册52页 | 第四章投标文件格式 | 《开标一览表》《分项报价表（关境内供货的投标）》《分项报价表（关境外供货的投标）》 | 这三个表格与招标文件第二册的价格册表格重复，请问是否可以删除？ | 第一册为通用册，以招标文件第二次及本次补遗文件为准。 |
| 3 | 商务部分第9页 | 一、投标人须知前附表 7 | 本项目的最高投标限价，于开标前15日公布。 | 现距离4月9日已不足15日，请明确开标时间。 | 按本次补遗文件执行。 |
| 4 | P10 | 第六章 投标人须知 一、投标人须知前附表 序号10 条款号15.3 | 投标保证金形式：银行保函或支票或电汇 投标保证金有效期与投标有效期一致。 | 招标文件中未提供电汇投标保证金形式的银行账户信息。 建议增加电汇投标保证金形式的银行账户信息。 | 投标保证金账户信息 收款人名称:天津房友工程咨询有限公司 开户银行:兴业银行股份有限公司天津塘沽支行 账号：441190100100010730 |
| 5 | P130 | C2.3投标人提供的备品备件、易损易耗件报价表 | 注：（9）“备品备件”指本项目质保期后3年所需的备品备件，包括用户需求书附件3-1所要求的备品备件。业主在合同谈判阶段及合同执行阶段中有权综合本表与C2.3-1中所述的两清单所列项目的数量/品种在总价不变的基础上进行调整。 | 请澄清： 招标文件中无附件3-1与C2.3-1 建议改为： （9）“备品备件”指本项目质保期后3年所需的备品备件，包括用户需求书附件6 备品备件单项报价清单。业主在合同谈判阶段及合同执行阶段中有权综合本表与C2.4中所述的清单所列项目的数量/品种在总价不变的基础上进行调整。 | 按本次补遗文件执行。 |
| 6 | P131 | C2.4 投标人提供的备品备件单项报价表 | 注：（8）本表作为C2.3.1和C2.3.2的补充，相同内容无需重复填报。 | 请澄清： 招标文件中无C2.3.1与C2.3.2 建议改为： （8）本表作为C2.3的补充，相同内容无需重复填报。 | 按本次补遗文件执行。 |
| 7 | P131 | C2.4 投标人提供的备品备件单项报价表 | 投标人名称：（法人公章） 投标人授权代表姓名、职务（印刷体）： 投标人授权代表签字： 日 期： 年 月 日 | 请澄清： 此处落款与招标文件其他落款不同 建议改为： 投标人（单位公章）： 法定代表人或其授权代表签字： 日期： | 按本次补遗文件执行。 |
| 8 | 49 | 一、合同通用条款23.转让和分包23.4 | 卖方选定的所有制造商、服务提供者，均须经买方认可。如果买方要求，…… | 与用户需求书第23章“23.13主要部件供货商的选择”中的相关要求矛盾。 建议改为“卖方选定的主要部件制造商、服务提供者，均须经买方认可。如果买方要求，……” | 按招标文件执行。 |
| 9 | 55 | 二、合同专用条款5.合同文件和资料（3） | ……卖方执行合同产生的专用电子版文件、图纸档案及纸质文件、图纸档案的知识产权属买方所有，未经买方书面许可，不得转让、提供第三方使用，不得用于本合同以外的其他用途；…… | 卖方执行合同产生的电子版文件、图纸档案及纸质文件、图纸档案的知识产权应为卖方所有，买方拥有使用权，且本条款与“合同通用条款6.知识产权”内容描述不符。 建议改为：……卖方执行合同产生的专用电子版文件、图纸档案及纸质文件、图纸档案的知识产权属卖方所有，买方拥有使用权，未经买方书面许可，卖方不得转让、提供第三方使用，不得用于本合同以外的其他用途；…… | 按招标文件执行。 |
| 10 | 64 | 二、合同专用条款16.备品备件16.3 | 质量保证期结束后3年所需的备品备件：卖方应按照合同附件1“供货范围”和附件2“价格清单”的规定向买方提供所需的备品备件、易损易耗件。卖方所提供的备品备件、易损易耗件价格满足价格清单中提供的备品备件、易损易耗件价格总额，且不少于货物总价的5%。备品备件、易损易耗件必须满足列车在质量保证期结束后3年正常使用的需要，如不足，卖方须免费补足。买方将根据合同附件2“价格清单”中…… | 根据招标要求，质量保证期结束后3年备品备件、易损易耗件价格以投标报价为准，总计不少于货物总价的5%。 建议修订为：质量保证期结束后3年所需的备品备件：卖方应按照合同附件1“供货范围”和附件2“价格清单”的规定向买方提供所需的备品备件、易损易耗件。卖方所提供的备品备件、易损易耗件价格满足价格清单中提供的备品备件、易损易耗件价格总额，且不少于货物总价的5%。买方将根据合同附件2“价格清单”中…… | 修改为“质量保证期结束后3年所需的备品备件：卖方应按照合同附件1“供货范围”和附件2“价格清单”的规定向买方提供所需的备品备件、易损易耗件。卖方所提供的备品备件、易损易耗件价格满足价格清单中提供的备品备件、易损易耗件价格总额，且不少于货物总价的5%。买方将根据合同附件2“价格清单”中“全套备品备件、易损易耗件清单及价格表”中的单价对卖方所提供的备品备件、易损易耗件的费用进行调整。” |
| 11 | 73 | 二、合同专用条款20.付款20.1 | 20.1.1合同设备款（18.3.2条中A、D、E项总和）采用分段支付的方式： 1）在合同签订并正式生效后，买方在收到卖方提交的下列单据后向卖方支付合同设备款的百分之十（10%）作为预付款： …… 3.与本次申请金额等额、有效的增值税专用发票正本一份（含发票联和抵扣联）。 | 车辆为设备销售类，按照国家财务准则，只有在进行服务完成或货物交付、实现风险及所有权转移时，才应开具发票，且发票与保函不应同时开具，因此建议车辆交付完成时开具100%发票，其余请款提供收据。 建议修改为： 20.1.1合同设备款（18.3.2条中A、D、E项总和）采用分段支付的方式： 1）在合同签订并正式生效后，买方在收到卖方提交的下列单据后向卖方支付合同设备款的百分之十（10%）作为预付款： …… 3.按本次支付金额百分之百（100％）出具正式、合法、有效收据。 | 按招标文件执行。 |
| 12 |  |  | 2）在第一次设计联络完成后及买方收到卖方提交的下列单据后向卖方支付合同设备款的百分之十（10%）作为第一次进度款： …… （3）与本次申请金额等额、有效的增值税专用发票正本一份（含发票联和抵扣联）。 | 建议修改为： 2）在第一次设计联络完成后及买方收到卖方提交的下列单据后向卖方支付合同设备款的百分之十（10%）作为第一次进度款： …… （3）按本次支付金额百分之百（100％）出具正式、合法、有效收据。 | 按招标文件执行。 |
| 14 |  |  | 3）在最终设计审查通过后及买方收到卖方提交的下列单据后向卖方支付合同设备款的百分之五（5%）作为第二次进度款： …… （3）与本次申请金额等额、有效的增值税专用发票正本一份（含发票联和抵扣联）。 | 建议修改为： 3）在最终设计审查通过后及买方收到卖方提交的下列单据后向卖方支付合同设备款的百分之五（5%）作为第二次进度款： …… （3）按本次支付金额百分之百（100％）出具正式、合法、有效收据。 | 按招标文件执行。 |
| 15 |  |  | 4）在每批车辆发运至交货地点，且买方收到卖方提交下列单据并证实完整无误后，由买方按实际交车数量支付给卖方该批合同设备款的百分之五十（50%）作为到货款： …… （3）与本次申请金额等额、有效的增值税专用发票正本一份（含发票联和抵扣联）； | 建议修改为： 4）在每批车辆发运至交货地点，且买方收到卖方提交下列单据并证实完整无误后，由买方按实际交车数量支付给卖方该批合同设备款的百分之五十（50%）作为到货款： …… （3）按每批次实际交出车辆总额100%有效的增值税专用发票正本一份（含发票联和抵扣联）； …… | 按招标文件执行。 |
| 16 |  |  | 5）车辆预验收合格后，买方在收到卖方提交的下列单据后，向卖方支付该批车辆合同设备款的百分之十五（15%）作为预验收款： …… b.与本次申请金额等额、有效的增值税专用发票正本一份（含发票联和抵扣联）； | 建议修改为： 5）车辆预验收合格后，买方在收到卖方提交的下列单据后，向卖方支付该批车辆合同设备款的百分之十五（15%）作为预验收款： …… b.按本次支付金额百分之百（100％）出具正式、合法、有效收据； | 按招标文件执行。 |
| 17 |  |  | 6）卖方上报完整的结算资料并结算（全部车辆完成预验收后开始进行结算）完成后，买方向卖方支付至合同设备款结算金额的百分之九十七（97%）。 （1）卖方出具的本次支付申请、明细表正本三份； （2）与本次申请金额等额、有效的增值税专用发票正本一份（含发票联和抵扣联）； （3）结算审核报告。 7）车辆质量保证期满、最终验收通过后并且在收到卖方提交的下列单据后，向卖方支付至合同设备款结算金额的百分之一百（100%）： （1）卖方出具的本次支付申请、明细表正本三份； （2）买方签署的最终验收证书； （3）与本次申请金额等额、有效的增值税专用发票正本一份（含发票联和抵扣联）。 （4）买方可接受的中国境内银行以人民币开立的、以买方为受益人、可凭买方首次申索即作无条件付款的金额为延长质保期设备的相应设备价格的5%不可撤销的银行保函；其有效期为本合同中规定的主要设备的延长质保期。 | 根据《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知（国办发[2016]49号）》，建议使用保函替代质量保证金，本次付款提供保函并支付至合同设备款结算金额的百分之一百。建议条款修改为： 6）卖方上报完整的结算资料并结算（全部车辆完成预验收后开始进行结算）完成后，买方向卖方支付至合同设备款结算金额的百分之一百（100%）。 （1）卖方出具的本次支付申请、明细表正本三份； （2）按本次支付金额百分之百（100％）出具正式、合法、有效收据； （3）结算审核报告。 （4）出具买方可接受的中国境内银行以人民币开立的、以买方为受益人、可凭买方首次申索即作无条件付款的金额为延长质保期设备的相应设备价格的5%不可撤消的银行保函；其有效期为本合同中规定的主要设备的延长质保期。 | 按招标文件执行。 |
| 18 | 75 | 二、合同专用条款20.付款20.2 | 质保期后3年所需的备品备件(含易损易耗件)费用、专用工具、测试仪器及试验装置费用（19.3.2条中B、C项）的支付方式： 1）卖方应按买方认可的交货计划提供质保期后3年所需的备品备件(含易损易耗件)费用、专用工具、测试仪器及试验装置，在全部交付完毕并经预验收合格后，买方在收到卖方提交的下列单据后，向卖方支付该部分价款的百分之九十（90%）： …… 2）质量保证期满后，在收到卖方提交的下列单据后，向卖方支付至该部分结算金额的百分之一百（100%）： （1）卖方出具的本次支付申请、明细表正本三份； （2）买方签署的备品备件、易损易耗件签收文件，试验装置/维修专用工具终验证书； （3）按实际应收金额开具的收据正本一份。 | 备品备件为配件销售，建议采用货到付款形式。 建议条款修改为： 质保期后3年所需的备品备件(含易损易耗件)费用、专用工具、测试仪器及试验装置费用（19.3.2条中B、C项）的支付方式： 1）卖方应按买方认可的交货计划提供质保期后3年所需的备品备件(含易损易耗件)费用、专用工具、测试仪器及试验装置，在全部交付完毕并经预验收合格后，买方在收到卖方提交的下列单据后，向卖方支付该部分价款的百分之一百（100%）： （1）卖方出具的本次支付申请、明细表正本三份； （2）买方签署的该批备品备件、易损易耗件签收文件，试验装置/维修专用工具预验收证书； （3）该批货物价格百分之一百（100%）的增值税专用发票（含发票联和抵扣联）； （4）随附的销货清单中应列明设备、材料的名称、型号规格、数量、单价、总价等内容。 | 按招标文件执行。 |
| 19 | P59 | 17.索赔与赔偿 短装索赔 | 由卖方负责装运之一切货物，包括但不限于设备和材料，一经发现短缺、误装或因非买方原因引起的损坏，买方应书面形式向卖方提出索赔。索赔文件应同时附上由买方和卖方授权代表签署的证明短装、误装和破损的书面文件作为依据或附上买方国家商检机构出具的证明作为依据。卖方代表拒不签署前述文件的，买方代表有权单方签署。 | 建议改为:由卖方负责装运之一切货物，包括但不限于设备和材料，一经发现短缺、误装或因卖方原因引起的损坏，买方应书面形式向卖方提出索赔。索赔文件应同时附上由买方和卖方授权代表签署的证明短装、误装和破损的书面文件作为依据或附上买方国家商检机构出具的证明作为依据。卖方代表拒不签署前述文件的，买方代表有权单方签署。 | 按招标文件执行。 |
| 技术部分（用户需求书） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 页号 | 章节号 | 内容 | 投标人提出的问题 | 招标人的答复 |
| 1 | 18 | 2.5.2 | 应按照GB/T5599规定的测试方法，列车在任何载荷和速度下，垂向及横向运行平稳性指标＜2.5；经过150,000km运行后，在上述条件下，其垂向和横向平稳性指标应＜2.75。 | 根据GB/T5599-2019标准，平稳性等级1级W≤2.50，评定为优；平稳性等级2级2.5＜W≤2.75，评定为良。因此建议此条修改如下： 应按照GB/T5599规定的测试方法，列车在任何载荷和速度下，垂向及横向运行平稳性指标≤2.5；经过150,000km运行后，在上述条件下，其垂向和横向平稳性指标应≤2.75。 | 按招标文件执行。 |
| 2 | 29 | 2.6.12.2.3 | 车载数据采集管理系统应具备数据初级分析功能，将分析的异常结果发送给列车控制系统，实现及时故障检测功能。具备各接入设备配置数据智能化验证功能，并将验证结果传送到车载显示器。以便司机及维护人员通过车载显示器判断设备的配置数据是否符合设计预期。 | 车载数据管理系统采集的数据包括列车控制数据以及各系统的运维数据。其中列车控制数据中的故障检测由TCMS实现；子系统的数据以通常封装好的文件形式进行传输，数据传输至地面服务器后进行数据解包分析，无法在车载部分进行实时分析。 建议删除该需求。 | 按招标文件执行。 |
| 3 | 30 | 2.6.12.2.15 | 可视化展示：投标人在招标人车辆段DCC 区域设置可视化展示大屏终端，终端尺寸满足该区域基本需要，投标人提供可视化展示方案，大屏尺寸在设计联络时确定。 | 未明确可视化大屏的具体需求，建议明确对屏幕尺寸、分辨率等参数的具体需求或大致需求范围。 | 按招标文件执行。 |
| 4 | 32 | 2.6.13.1 | 用于实时监测列车受电弓与接触网的跟随状态、燃弧状态、接触网动态和静态参数（包括不限于拉出值、导高值、弓网接触压力、间距、磨耗等）、受电弓状态、关键部件应力、刮弓、刮网、硬点等故障 | 关键部件应力项点通常为型式试验项点，而不是车载设备功能。行业内该系统均无该功能，需加装大量传感器，带来受电弓受流及系统工作的不稳定和可靠性风险，不建议设置该功能，因此建议此条修改如下： 用于实时监测列车受电弓与接触网的跟随状态、燃弧状态、接触网动态和静态参数（包括不限于拉出值、导高值、弓网接触压力、间距、磨耗等）、受电弓状态、刮弓、刮网、硬点等故障 | 按招标文件执行。 |
| 5 | 33 | 2.6.13.1 | 图像叠加列车位置信息，异常信息及异常点前后1min（暂定）视频可按招标人定制要求实时发送至车辆TCMS和车辆智能化管理系统 | 视频信息建议直接发送给车辆智能化管理系统；且故障前后视频为缓存视频，无法实时传输。 建议修改为：图像叠加列车位置信息，异常信息及异常点前后1min（暂定）视频可按招标人定制要求发送至车辆TCMS或车辆智能化管理系统。 | 按招标文件执行。 |
| 6 | 59 | 3.13.7 | 司机室前窗均应设置带有垂直导轨遮阳帘（暂定），遮阳帘应采用电动操作方式，需设置手动功能。 | 选用手动操作的遮阳帘有助于降低全寿命周期维保成本。因此建议修改为：遮阳帘采用手动操作方式。 | 按招标文件执行。 |
| 7 | 62 | 3.15.1 | 侧护板采用一体式结构（暂定）。 | 2.6.7.6中“贯通道采用整体式柔性侧板，旋转锁闭机构”，明确侧护板为一体式，3.15.1标注暂定，因此建议明确侧护板形式。 | “3.15.1侧护板采用一体式结构（暂定）。”修改为“3.15.1侧护板采用一体式结构。” |
| 8 | 65 | 3.16.4.2（4） | 门窗玻璃应满足EN12150或GB14681标准要求 | 根据目前我国城铁市场车辆的运用经验，门窗玻璃通常执行TB/T 1451标准。 因此建议修改为：门窗玻璃应满足EN12150或GB14681或TB/T 1451标准要求。 | 按招标文件执行。 |
| 9 | 65 | 3.16.4.2（7） | 疏散门的开关次数不小于500次 | 根据QCRRC J 1163—2021《城市轨道交通车辆 紧急疏散门》标准规定，疏散门的开关次数不小于300次。建议按照标准要求执行。因此建议修改为：疏散门的开关次数不小于300次。 | 按招标文件执行。 |
| 10 | 74 | 5.1.2 | （1）开关门功能，包括车门开、关状态显示；整列车车门开关由司机在操纵端通过按钮控制，在操纵端通过按钮控制整列车的车门时，左、右开门按钮分别控制对应车门；（2）障碍物探测功能； （3）强行开门功能； （4）车门故障隔离功能（车门内部及外部）； （5）紧急解锁功能；（每个车门从车内，每辆车每侧一个从车外） （6）车门旁路功能； （7）乘务员钥匙开关功能（具体数量设计联络确定）； | 1. 建议明确（3）强行开门功能定义； | 按招标文件执行。 |
| 11 | 86 | 5.4.2 | （6）在AW0载荷状态连续进行1000次车门开闭操作循环试验，要求无故障。 | 例行试验内容建议修改为：（6）在AW0载荷状态连续进行100次车门开闭操作循环试验，要求无故障。 | 按招标文件执行。 |
| 12 | 89 | 6.3.1 | 转向架的设计应充分考虑一、二系弹簧的刚度和柔度系数，以保证在维护合格的轨道上，按照GB/T5599规定的测试方法，在用户线路经过约5,000km运行后，列车在任何载荷和速度的工况下，其垂向、横向运行平稳性指标均＜2.5；经过约150,000km运行后，在上述条件下，其垂向和横向平稳性指标应＜2.75。 | 根据GB/T5599-2019标准，平稳性等级1级W≤2.50，评定为优；平稳性等级2级2.5＜W≤2.75，评定为良。因此建议此条修改如下： 转向架的设计应充分考虑一、二系弹簧的刚度和柔度系数，以保证在维护合格的轨道上，按照GB/T5599规定的测试方法，在用户线路经过约5,000km运行后，列车在任何载荷和速度的工况下，其垂向、横向运行平稳性指标均≤2.5；经过约150,000km运行后，在上述条件下，其垂向和横向平稳性指标应≤2.75。 | 按招标文件执行。 |
| 13 | 91 | 6.6.4 | 投标人应提供脱轨系数和轮重减载率的详细计算报告。脱轨系数应小于0.8，轮重减载系数不应超过0.6，蛇形运动应具有收敛性。 | 根据GB/T5599-2019标准，在曲线半径250m＜R＜400m，侧向通过9#、12#道岔，脱轨系数Q/P≤1.0；其他线路（曲线半径R＞400m），脱轨系数≤0.8。当试验速度v≤160km/h时，轮重减载率≤0.65。因此建议此条修改如下： 投标人应提供脱轨系数和轮重减载率的详细计算报告。脱轨系数在曲线半径250m＜R＜400m，侧向通过9#、12#道岔，脱轨系数Q/P≤1.0；其他线路（曲线半径R＞400m），脱轨系数Q/P≤0.8。轮重减载系数不应超过0.65，蛇形运动应具有收敛性。 | 按招标文件执行。 |
| 14 | 102 | 7.1 | 制动系统应具备状态实时监测、故障预警、健康诊断、寿命预测及主要故障应急排查等智能运维功能，并配合智能运维系统进行数据回传、远程诊断、大数据统计分析及综合信息展示。 | 制动系统故障预警、健康诊断、寿命预测及主要故障应急排查等智能运维功能在智能运维终端部署，因数据量较大，车载设备中无法进行数据大数据统计工作，无法实现相关智能运维工作，建议将车载数据落地后在地面服务器进行数据处理。 | 按招标文件执行。 |
| 15 | 104 | 7.3.2 | 当空气压缩机工作时，距其1m处的噪音应小于76dB。 | 根据T/CAMET04004.5 团体标准5.5节“风源装置的噪声应满足离机组1m处噪声声压级小于78dB(A)”要求，空压机声压级检测单位为dB（A）。建议修改为“当空气压缩机工作时，距其1m处的噪音应小于78dB（A）。” | 按招标文件执行。 |
| 16 | 104 | 7.3.6 | 电机轴承和压缩机轴承的使用寿命至少为10年，在此期间无需再加润滑油。空气压缩机弹性元件的使用寿命不低于10年，管道的连接和布置不影响过滤器或滤芯等的保养清洗。 | 轴承润滑脂长时间使用会导致性能降低，目前暂无数据支撑可满足10年运用工况，润滑脂性能下降后可能导致轴承异常磨损；弹性橡胶原件若采用橡胶材质，寿命一般为6年，建议修改为“电机轴承和压缩机轴承的使用寿命至少为6年，在此期间无需再加润滑油。空气压缩机弹性元件的使用寿命不低于6年，管道的连接和布置不影响过滤器或滤芯等的保养清洗。” | 按招标文件执行。 |
| 17 | 105 | 7.4.1.3 | 储存的故障信息至少包括：故障名称、代码、所在部件或元件、故障发生日期和时间、故障消失日期和时间、同类故障统计数、运行公里数及相关的环境数据等。 | 同类故障统计功能建议在智能运维平台进行统计。 建议修改为“储存的故障信息至少包括：故障名称、所在部件或元件、故障发生日期和时间、故障消失日期和时间、运行公里数及相关的环境数据等。” | 按招标文件执行。 |
| 18 | 106 | 7.4.4 | 每个驾驶室设置2个紧急制动按钮用来触发制动系统的紧急制动，并具有声光提示功能。 | 紧急制动按钮数量与主、副台设置相关，建议修改为：主、副操纵台（若有副操纵台）应各设置1个紧急制动按钮，用来触发制动系统的紧急制动，并具有声光提示功能。 | 按招标文件执行。 |
| 19 | 109 | 7.5.2.3 | 在下列任一情况下，将导致紧急制动实施： （10）车辆未完全离开车站时，启用车门紧急解锁。 | 车辆不掌握车辆的位置信息，无法在未完全离开车站时，启用车门紧急解锁时主动施加紧急制动。建议修改为： （10）车辆未完全离开车站时，启用车门紧急解锁。（信号系统触发） | 按招标文件执行。 |
| 20 | 162 | 10.10.7 | （8）系统应实现对空调机组盖板开关状态进行监测。 | 建议改为：空调机组应增设二次防护装置，在运行过程中不得意外开启。 更改原因：增设行程开关可以实现监测功能，但运行过程中的振动会增加行程开关误报概率，增加运营维护的工作量，目前应用较少。二次防护装置可有效保障盖板安全关闭状态且方案成熟可靠。 | 修改为“（8）系统应实现对空调机组盖板开关状态进行监测，空调机组盖板具备二次防护功能。” |
| 21 | 176 | 12.5.2 | 总重量不应超过10kg。 | 43英寸LCD动态地图因尺寸较大，行业内无法达到小于10kg，通常为小于15kg。建议修改为：总重量不应超过15kg。 | 修改为“总重量不应超过12kg” |
| 22 | 191 | 13.4.4 | 应监测蓄电池单体电压、电流、内阻和电池内部温度，可在显示屏上显示蓄电池的状态信息，当蓄电池温度过高时，记录并报警 | 建议修改为：蓄电池电压、电流、箱内温度、容量等信息应发送给网络。 | 修改为“应监测蓄电池模组电压、电流、内阻和电池内部温度，可在显示屏上显示蓄电池的状态信息，当蓄电池温度过高时，记录并报警，但不需要削弱直流110V电源的功能。” |
| 23 | 195 | 13.6.14 | 投标人应对每个系统提供一套PTU服务软件，备份软件应写在光盘（CD）上。PTU应采用WINDOWS 7/WINDOWS XP或以上操作系统，可同时在一部PTU上可安装所有应用软件，不应设置软件狗，应统一读取接口。招标人对该服务软件拥有无限制的使用权，软件可在车辆寿命内重复同时安装在任意多台普通手提电脑上。投标人在车辆寿命内免费提供软件升级，若安装光盘出现问题，投标人免费提供安装光盘。 | 建议修改为： 投标人应对每个系统提供一套PTU服务软件，备份软件应写在光盘（CD）或U盘上。PTU应采用WINDOWS 7/WINDOWS XP或以上操作系统，可同时在一部PTU上可安装所有应用软件，不应设置软件狗，应统一读取接口。招标人对该服务软件拥有无限制的使用权，软件可在车辆寿命内重复同时安装在任意多台普通手提电脑上。投标人在车辆寿命内免费提供软件升级，若安装软件出现问题，投标人免费提供安装软件。 | 按招标文件执行。 |
| 24 | 216 | 15.3.17.2 | 在一列车上进行三次平稳性试验,分别在投标人线路上运行约5000km后、用户线路上运行约5000km后、和在用户的线路上运行150,000km后进行。详见第6章《转向架》章节相关要求。 | 平稳性试验在列车进行两次试验，运行5000km后和150，000km后，因此建议此条修改如下： 在一列车上进行两次平稳性试验，分别运行约5000km后和在买方的线路上运行150,000km后进行。详见第6章《转向架》章节相关要求。 | 按招标文件执行。 |
| 25 | 400 | 附件3 1.2.4.1 | 每节车8台（暂定）不小于21.5英寸LCD显示屏，单边5块 | 单边5块与每节车8台数量矛盾，需明确 | 修改为“每节车8台（暂定）不小于21.5英寸LCD显示屏，单边4块” |
| 26 | 405 | 附件3 1.3.3.4 | 投标人提供的车载交换机要求采用通用工业以太网交换机（每个交换机预留不少于3个端口，带司机室车厢交换机预留不少于2个端口），其接口必须采用加固型RJ45接口，以太网交换机采用冗余环网连接。 | 根据应用经验RJ45连接形式在连接处固定不牢靠，存在连接不可靠的风险,建议修改为：投标人提供的车载交换机要求采用通用工业以太网交换机（每个交换机预留不少于3个端口，带司机室车厢交换机预留不少于2个端口），其接口必须采用M12连接器形式接口，以太网交换机采用冗余环网连接。 | 修改为“投标人提供的车载交换机要求采用通用工业以太网交换机（每个交换机预留不少于3个端口，带司机室车厢交换机预留不少于2个端口），其接口采用M12或D-sub接口，以太网交换机采用冗余环网连接。” |
| 27 | 409 | 附件3 1.3.5 | 网络接口：100Mbps以太网口（加固RJ45） | 根据应用经验RJ45连接形式在连接处固定不牢靠，存在连接不可靠的风险,建议修改为：网络接口：100Mbps以太网口（M12连接器形式） | 修改为“（1）网络接口：100Mbps以太网口（M12接口）；” |
| 28 | 449 | 附件6 表格 序号1 | 动车转向架 组装齐全，含油压减振器、基础制动装置、轮对、抗侧滚扭杆、制动盘、齿轮箱、联轴节、电机（电机线需完成接线端子压接、电机线缆预留长度与列车上电机线长度相同）；含轴端防滑、接地、测速装置，ATP速度传感器；含高度阀及调整杆等，插头、端子头且压接好；具备整列车互换条件 | ATP速度传感器属信号系统，为业主件，在转向架备件中无法采购业主件，因此建议删除ATP速度传感器，修改为： 组装齐全，含油压减振器、基础制动装置、轮对、抗侧滚扭杆、制动盘、齿轮箱、联轴节、电机（电机线需完成接线端子压接、电机线缆预留长度与列车上电机线长度相同）；含轴端防滑、接地、测速装置；含高度阀及调整杆等，插头、端子头且压接好；具备整列车互换条件。 | 删除附件6备品备件单项报价清单中的所有ATP速度传感器。 |
| 29 | 16；49 | 2.4.1；3.5.3 | 车钩连挂速度≤5km/h； 车钩及缓冲器系统可吸收速度为8 km/h的列车（AW0）与制动的列车（AW0）相撞时产生的冲击能量，任何部件不能损坏。 | 根据车辆系统配置评估，车辆连挂速度通常控制在5km/h以内，相关产品具有成熟运用业绩且性能稳定可靠。完全能够满足本项目车辆的运用需求，且经济性最佳，建议统一联挂速度，按照2.4.1中描述执行。 | 按招标文件执行。 |
| 30 | 107 | 7.4.11.5 | 在AW2载荷条件下，整列车的电制动均失效，允许列车不限速运行一个往返，保持所设计的常用制动减速度及紧急制动减速度； | 根据初步的热容量计算结果，建议AW2载荷条件下限速90km/h运行。 建议修改为“在AW2载荷条件下，整列车的电制动均失效，允许列车限速90kn/h运行一个往返，保持所设计的常用制动减速度及紧急制动减速度；” | 修改为“在AW2载荷条件下，整列车的电制动均失效，列车宜不限速运行一个往返，保持所设计的常用制动减速度及紧急制动减速度；如涉及限速，具体限速数值由投标人根据线路的热容量仿真计算提供，在设计联络阶段确定。” |
| 31 | 18 | 2.5.1.1 | 车内噪声等级 在ISO 3381规定的测试条件下，列车静止，辅助系统正常运行，在车辆中心离地板面高1.2m、1.6m处测得的客室内LpAeq,T应不超过68dB(A)；司机室内LpAeq,T应不超过65dB(A)。 在ISO 3381标准规定的测试条件下，列车在自由声场以120±5%km/h速度运行时，在车辆中心离地板1.2 m、1.6m高处测得的客室内、司机室内LpAeq,T应不超过75 dB(A)。 | 根据GB14892标准，城市轨道交通车辆车内噪声限值要求，依据国家标准，建议修改为： 车内噪声等级 在ISO 3381规定的测试条件下，列车静止，辅助系统正常运行，在车辆中心离地板面高1.2m、1.6m处测得的客室内LpAeq,T应不超过75 dB(A)；司机室内LpAeq,T应不超过75dB(A)。 在ISO 3381标准规定的测试条件下，列车在自由声场以120±5%km/h速度运行时，在车辆中心离地板1.2 m、1.6m高处测得的客室内、司机室内LpAeq,T应不超过75 dB(A)。 | 按招标文件执行。 |
| 32 | 18 | 2.5.1.2 | 车外噪声等级 在ISO 3095规定的测试条件下，列车在野外停止时，辅助系统正常运行，在距轨道中心7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,T应不超过66 dB(A)。 在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)。 | 根据GB7928标准，地铁车辆外部辐射噪声限值如下所示： 外部辐射噪声： 列车在露天地面区段，碎石道床，水平直线轨道自由声场内停放，辅助设备正常工作时，在车外距离轨道中心7.5m，距柜面高度1.5m处，测得的连续噪声值不应大于69dB(A)。 依据国家标准，建议修改为： 车外噪声等级 在ISO 3095规定的测试条件下，列车在野外停止时，辅助系统正常运行，在距轨道中心7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,T应不超过69 dB(A)。 在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)。 | 2.5.1.2和17.2.1.3中“在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)。”修改为“在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)（暂定）。” 本条涉及到的其他内容按招标文件执行。 |
| 33 | P18 | 用户需求书 2.5.1.2 | 在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)。 | 列车在野外以120Km/h速度运行时，目前国内该速度等级车辆的车外噪声均无法达到不超过80dB(A)的要求。 建议改为： 在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120±5%Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过90dB(A)。 | 2.5.1.2和17.2.1.3中“在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)。”修改为“在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)（暂定）。” |
| 34 | P18 | 用户需求书 2.5.1.3 | 在隧道内以最高速度运行时，列车车内噪声应符合GB 14892或相关标准的要求。 | 隧道内以120Km/h速度运行时，目前国内该速度等级车辆的车内噪声均无法达到GB14892的要求：司机室80dB(A)，客室内83dB(A)。一般来说按照最高速度的75%来执行。 建议改为： 在隧道内以最高速度的75%运行时，列车车内噪声应符合GB 14892或相关标准的要求。 | 修改为“在隧道内运行时，列车车内噪声应符合GB 14892或相关标准的要求。” |
| 35 | P234 | 用户需求书 17.2.1.3 | 在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)。 | 列车在野外以120Km/h速度运行时，目前国内该速度等级车辆的车外噪声均无法达到不超过80dB(A)的要求。 建议改为： 在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120±5%Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过90dB(A)。 | 2.5.1.2和17.2.1.3中“在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)。”修改为“在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)（暂定）。” |
| 36 | P221 | 用户需求书 15.3.31 | 短路试验 本试验应在用户的试验线上进行。列车停置在相应牵引变电所供电区的近端、中间、和1/4（或3/4）处，动车的DC1500V接地，迫使高速断路器跳闸，确认高速断路器的分断能力。 | 该试验属于破坏性试验，可能会对变电所及车辆造成不可逆损伤。 建议： 删除此项试验。 | 删除15.2.6试验项目分类表中短路试验和15.3.31短路试验。 |
| 37 | P45 | 用户需求书 2.21.1 | 车辆应具有良好的密封性，动态密封指数τ＞6s，保证车辆交汇或进出隧道时司机乘客不产生 明显不适的耳鸣。 | 根据《GBT 37532-2019城市轨道交通市域快线 120kmh~160kmh 车辆通用技术条件》第8.4.4条规定：司机室侧门可采用电控电动塞拉门、手动塞拉门或折页门。对于有气密要求的车辆，司机室侧门应满足车辆的气密性要求及方便操作的需求。 本项目头车的司机室侧门为手动塞拉门，而手动塞拉门无法设计气密结构，因此头车的密封性无法满足气密要求；同时动态密封指数这个指标是无法用试验手段测量的，国内市域车辆一般均采用：车内压力由2.6kPa降到1kPa时间大于15s，用这个参数指标来测车辆的密封性能。 建议改为：车辆应具有良好的密封性，中间动车的车内压力由2.6kPa降到1kPa时间大于15s，保证车辆交汇或进出隧道时司机乘客不产生明显不适的耳鸣。 | 2.21.1“车辆应具有良好的密封性，动态密封指数τ＞6s，保证车辆交汇或进出隧道时司机乘客不产生明显不适的耳鸣。”按照招标文件执行。 为满足整车气密性要求2.6.7.5“司机室两侧设手动塞拉门，并在TCMS显示开关门状态。车门净开度≥570 mm，高度≥1860 mm（暂定）。”修改为“司机室两侧设电动气密塞拉门，并在TCMS显示开关门状态。车门净开度≥570 mm，高度≥1860 mm（暂定）。” 5.2.1“司机室两侧设手动塞拉门，能从车内和车外开启和锁闭侧门，每个侧门的上部设固定窗（暂定），门口设有不锈钢扶手和脚蹬。车门应开、闭灵活，关闭后应保证密封性能良好。在设计联络阶段，讨论并确定具体实施方案。司机室门胶条与门框胶条宽度相同。”修改为“司机室两侧设电动气密塞拉门，能从车内和车外开启和锁闭侧门，每个侧门的上部设固定窗（暂定），门口设有不锈钢扶手和脚蹬。车门应开、闭灵活，关闭后应保证密封性能良好。在设计联络阶段，讨论并确定具体实施方案。司机室门胶条与门框胶条宽度相同。” |
| 38 | 5 | 2.1.4 | 按车辆设计方案，并考虑135km/h的构造速度，重新核算并提交适用于本线的正常和非正常条件下各种限界计算书，配合设计单位完成限界复核事宜。…… | 与2.1.4（4）内容矛盾： （4）投标人应根据CJJ/T 96《地铁限界标准》的要求，考虑瞬时超速时的计算速度为132km/h。 参照CJJ/T 96、GB/T 5599、交办运（2022）84号等文件，建议更改为： 构造速度要求≥132km/h。 | 删除2.1.4限界要求中“按车辆设计方案，并考虑135km/h的构造速度，重新核算并提交适用于本线的正常和非正常条件下各种限界计算书，配合设计单位完成限界复核事宜。确保列车在一系或二系悬挂系统故障等极限条件下，能正常进出站，并在站台正常开关门。” |
| 39 | 18 234 | 2.5.1.2 17.2.1.3 | 在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)。 | 根据GB 7928标准规定，针对运行速度60km/h的列车，对外辐射噪声限值为80dB(A)。根据GB 37532标准规定，针对运行速度120 km/h的市域列车，对外辐射噪声限值为85dB(A)。 建议更改为：按照GB 7928标准直线，将“野外以120Km/h速度运行时”改为“野外以60Km/h速度运行时”；或者按照GB 37532标准地面线路道碴轨道，将“应不超过80 dB(A)”改为“应不超过85 dB(A)”。 | 2.5.1.2和17.2.1.3中“在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)。”修改为“在ISO 3095标准规定的测试条件下，列车在野外以120Km/h速度运行时，在距轨道中心线7.5m，距轨面高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,Tp应不超过80 dB(A)（暂定）。” |
| 40 | 34 | 2.6.13.2 | 本系统主要由雷达主机、显示终端、测距天线、RFID天线和地面电子标签等组成。系统须满足EN50155标准，全线的测距距离不应小于600m，测距误差不应超过5%；工作温度：-25℃—70℃；供电电压等级：DC110V。 本系统正线运营时完全独立于信号系统和无线通信系统，以列车实时位置为基础，测量与前车的实时距离，并可对侦测距离进行分级管理，实时追踪本车运行前方同一股道的列车，测量本车与前车的相对距离，全线的测距距离不应小于600m，测距误差不应超过5%。 | 受制于二次雷达测距天线波束水平角限制，在正线小弯曲半径（如弯曲半径小于400m时）无法满足测距距离不小于600m要求。 建议更改为： 系统主要由雷达主机、显示终端、测距天线、RFID天线和地面电子标签等组成。系统须满足EN50155标准，直线的测距距离不应小于600m，测距误差不应超过5%；工作温度：-25℃—70℃；供电电压等级：DC110V。 本系统正线运营时完全独立于信号系统和无线通信系统，以列车实时位置为基础，测量与前车的实时距离，并可对侦测距离进行分级管理，实时追踪本车运行前方同一股道的列车，测量本车与前车的相对距离，直线的测距距离不应小于600m，测距误差不应超过5%。 | 修改为“本系统主要由雷达主机、显示终端、测距天线、RFID天线和地面电子标签等组成。系统须满足EN50155标准，全线的测距距离不应小于600m，测距误差不应超过5%；工作温度：-25℃—70℃；供电电压等级：DC110V。 本系统正线运营时完全独立于信号系统和无线通信系统，以列车实时位置为基础，测量与前车的实时距离，并可对侦测距离进行分级管理，实时追踪本车运行前方同一股道的列车，测量本车与前车的相对距离，全线的测距距离不应小于600m（暂定），测距误差不应超过5%。” |
| 41 | 36 | 2.6.13.5 | 系统可实现检测到前方障碍物（25cm×25cm×25cm），系统可进行预警，并在障碍物前停车的功能。系统漏报率＜0.01%，误报率＜0.01% | 受制于激光雷达等传感器限制，对于（25cm×25cm×25cm）小障碍物的检测距离只有100m，在列车高速行驶时无法保证列车在障碍物前停车。此外，基于目前障碍物检测受运用环境影响较大、识别率与障碍物训练样本关系较大，目前系统漏报率及误报率能达到＜0.1%。 建议更改为： 系统可实现检测到前方障碍物（25cm×25cm×25cm），系统可进行预警。系统漏报率＜0.1%，误报率＜0.1%。 | “系统可实现检测到前方障碍物（25cm×25cm×25cm），系统可进行预警，并在障碍物前停车的功能。系统漏报率＜0.01%，误报率＜0.01%”修改为“系统可实现检测到前方障碍物（25cm×25cm×25cm），系统可进行预警，并在障碍物前停车的功能。系统漏报率＜0.01%（暂定），误报率＜0.01%（暂定）” |
| 42 | 44 | 2.18 | （11）车钩弹性橡胶元件寿命不低于8年。 | 2.18节中的“（11）车钩弹性橡胶元件寿命不低于8年”与4.1.1节中的“（2）车钩的设计寿命至少为30年，弹性元件的寿命至少为8年”要求不一致。 车钩弹性橡胶元件包括弹性元件（缓冲器）、密封件、软管及橡胶支撑等部件，其中，弹性元件（缓冲器）寿命满足不低于8年，密封件、软管及橡胶支撑寿命满足不低于6年。 建议更改为： （11）车钩弹性元件寿命不低于8年。 | 按招标文件执行。 |
| 43 | 80 | 5.1.4.1 | （9）EDCU本身有时钟，且与诊断系统同步； （10）设有服务接口，通过PTU读取数据进行故障分析及车门运动控制参数设定，用户维护软件可对整列车车门部分参数进行集中调整和设定。同时提供车门故障代码的详细描述； | （9）EDCU本身不具备时钟，第一次上电后从TCMS获取。 （10）现阶段成熟控制方案，用户维护软件无法对可整列车车门部分参数进行集中调整和设定。 建议更改为： （9）EDCU可从TCMS获取时钟。 （10）设有服务接口，通过PTU读取数据进行故障分析及车门运动控制参数设定。用户维护软件可通过TCMS维护端口对整列车车门部分参数进行集中调整和设定。同时提供车门故障代码的详细描述。 | 按招标文件执行。 |
| 44 | 81 | 5.1.4.4 | （3）蓄电池上的待机能耗：<15W（关门和锁闭）； | 本项目客室侧门采用电动气密门，辅助锁电磁阀需要供电（门控器驱动），蓄电池上待机功率约为25W。 建议更改为： （3）蓄电池上的待机能耗：<25W。 | 按招标文件执行。 |
| 45 | 96 | 6.16.1.1.2 | 由齿轮箱供货商提供初期换油所需的油脂。 | “初期”描述范围不明确。 建议更改为： 由齿轮箱供货商提供首次换油所需的油脂。 | 修改为“由齿轮箱供货商提供初期运营前换油所需的油脂。” |
| 46 | 97 | 6.16.1.2.3 | 轴承使用寿命应大于2,400,000km。 | 轴承使用寿命与车辆的运用状态息息相关，目前行业内无法计算轴承的使用寿命，国际范围内均使用ISO281标准，结合不同轴承厂家的修正系数计算轴承设计寿命。 建议更改为： 轴承设计寿命应大于2,400,000km。 | 修改为“轴承使用寿命应大于2,400,000km（暂定）。” |
| 47 | 98 | 6.18.4 | 车轴应满足2次以上等级修（轮座直径最少减小量为5mm）的要求。 | 四方股份车轴设计充分考虑经济性、重量与强度的需求，在3mm范围内能够满足2次以上等级修要求。 建议更改为： 车轴应满足2次以上等级修（轮座直径最少减小量为3mm）的要求。 | 按招标文件执行。 |
| 48 | 104 | 7.3.6 | 电机轴承和压缩机轴承的使用寿命至少为10年，在此期间无需再加润滑油。空气压缩机弹性元件的使用寿命不低于10年，管道的连接和布置不影响过滤器或滤芯等的保养清洗。 | 轴承润滑脂长时间使用后性能下降，润滑性能降低，润滑性能下降后可能会导致空压机异响、轴承异常磨损等故障隐患，目前暂无数据支撑其可满足10年运用工况。现阶段空压机弹性元件一般采用橡胶材质，该材质弹性元件性能较好；性能远高于寿命略长的钢丝绳材质。但橡胶材质存在热氧老化、化学腐蚀、机械疲劳等固有特性，其实际寿命天然难以达到10年 建议：将“10年”修改为6年。 建议更改为： 电机轴承和压缩机轴承的使用寿命至少为6年，在此期间无需再加润滑油。空气压缩机弹性元件的使用寿命不低于6年，管道的连接和布置不影响过滤器或滤芯等的保养清洗。 | 按招标文件执行。 |
| 49 | 145 | 9.9.3.2 | 升降弓时间指当气缸中通以额定气压或控制装置通以额定电压时，由降弓位升到最高工作高度和由最高工作高度降至降弓位所需的时间。 | 气缸为弹簧弓特有装置，为提高设备的可选择性，建议更改为： 升降弓时间指当气缸或气动装置中通以额定气压或控制装置通以额定电压时，由降弓位升到最高工作高度和由最高工作高度降至降弓位所需的时间。 | 按招标文件执行。 |
| 50 | 174 | 12.4 | （10）列车广播系统具有录音功能，其记录介质应为通用闪存卡，闪存卡容量不少于1GB，闪存卡应方便拆卸。当紧急通话被激活后自动激活录音，以MP3的格式记录司机与乘客之间的谈话内容，司机复位紧急报警按钮时记录结束。 | 紧急报警录音存储在两个司机室硬盘录像机的硬盘中（互为备份存储），存储容量和录音文件安全性远高于文件要求；录音文件可通过U盘下载，相比拆卸闪存卡更加方便。录音文件格式为未经过压缩的原始音频文件WAV格式，此是标准格式，可用任意播放器播放。 建议更改为： （10）列车广播系统具有录音功能，其记录介质应为通用闪存卡（容量不少于1GB，闪存卡应方便拆卸）或硬盘，具备BSB接口支持U盘下载功能。当紧急通话被激活后自动激活录音，以WAV的格式记录司机与乘客之间的谈话内容，司机复位紧急报警按钮时记录结束。 | 修改为“列车广播系统具有录音功能，其记录介质应为通用闪存卡（容量不少于1GB，闪存卡应方便拆卸）或硬盘，具备BSB接口支持U盘下载功能。当紧急通话被激活后自动激活录音，以WAV的格式记录司机与乘客之间的谈话内容，司机复位紧急报警按钮时记录结束。” |
| 51 | 176 | 12.5.2 | 总重量不应超过10kg； | 43英寸LCD动态地图因尺寸较大，在轻量化设计后为12KG。 建议更改为： 总重量不应超过12kg； | 修改为“总重量不应超过12kg” |
| 52 | 189 | 13.3.4.4 | 投标人应该提供读取数据记录器的软件及相关设备，数据记录器应该满足在线读取和离线读取（把闪存卡拆卸出来使用通用读卡器读取）两种读取方式。 | 事件记录器设备闪存卡或存储设备均集成在板卡中，无法拆卸，可以将事件记录数据进行下载，实现离线读取，效率更高。 建议更改为： 投标人应该提供读取数据记录器的软件及相关设备，数据记录器应该满足在线读取和离线读取两种读取方式。 | 按招标文件执行。 |
| 53 | 191 | 13.4.4 | 应监测蓄电池单体电压、电流、内阻和电池内部温度，可在显示屏上显示蓄电池的状态信息，当蓄电池温度过高时，记录并报警，但不需要削弱直流110V电源的功能。 | 钛酸锂电池由单体采用串并联形式组成，一般含有成百上千个单体，若全部采集，将导致采集线、从控单元数量非常庞大，故行业内BMS所采集电压均为并联单体单元的电压，并非单独一个单体电压；此外，内阻计算需要通过单体单独电压、电流计算得到，故BMS也不能提供单体内阻。 建议更改为： 应监测蓄电池单体单元电压、电流和电池内部温度，可在显示屏上显示蓄电池的状态信息，当蓄电池温度过高时，记录并报警，但不需要削弱直流110V电源的功能。 | 修改为“应监测蓄电池模组电压、电流、内阻和电池内部温度，可在显示屏上显示蓄电池的状态信息，当蓄电池温度过高时，记录并报警，但不需要削弱直流110V电源的功能” |
| 54 | 195 | 13.6.1.2 | 可通过代码追溯软件逻辑触发的条件或原因。 | 可通过PTU软件读取控制逻辑，无需通过代码进行追溯。 建议修改为：能够对车辆控制逻辑触发的条件或原因进行监控。 | 按招标文件执行。 |
| 55 | 196 | 13.6.1.5 | 提供能读出列车和车辆级控制程序的软件，该软件并能实时跟踪程序中的各个变量。 | PTU能够读取控制逻辑，并对各个变量进行监控，无需读出控制程序软件。 建议修改为：能够对车辆控制逻辑变量进行监控。 | 按招标文件执行。 |
| 56 | 241 | 18.7.2 | 蓄电池单节外壳采用非金属材料制成，满足18.16的阻燃性、低烟和无毒等要求。 | 非金属材料作为钛酸锂单体外壳，存在导热性差、机械强度弱、易发生形变等缺点，主要用于低倍率、对重量极度敏感的特定场景；而在须要发挥钛酸锂高倍率、长寿命、高可靠性优势的轨道交通领域，金属铝壳仍是绝对主流。根据“14.6.1.3蓄电池组采用钛酸锂电池，并在轨道交通市场拥有成熟的项目运用经验，电芯应为成熟可靠的进口产品，满足最新国际、国家和行业标准要求。”，目前主流进口品牌的电芯外壳材料均为铝壳，故考虑到技术运用的成熟度，建议选用金属材料外壳的电芯。 建议更改为：蓄电池单节外壳采用成熟可靠的材料制成，须满足18.16的阻燃性、低烟和无毒等要求。 | 修改为“蓄电池单节外壳若含有非金属材料，满足18.16的阻燃性、低烟和无毒等要求。” |
| 57 | 254 | 18.14.5.2 | 在所有首批生产的结构件焊缝上均应进行超声波探伤、着色渗透或磁粉探伤检查。 | 3.8.2节中明确首列车体底架所有关键焊缝需要进行探伤。 18.14.5.2节中要求所有首批生产的结构件焊缝上均应进行探伤。 两条要求矛盾。 建议更改为： 在所有首批生产的结构件“关键”焊缝上均应进行超声波探伤、着色渗透或磁粉探伤检查。 | 按招标文件执行。 |
| 58 | 214 | 15.3.7.1 | - 在不同运行工况（包括起动加速、惰性和制动）时，同时测量司机室、乘客室及车辆外部的噪声。按照第17章《列车振动与噪音》章节要求进行。 | 问题描述： 第17章标题为《列车振动与噪声》 建议改为： 在不同运行工况（包括起动加速、惰性和制动）时，同时测量司机室、乘客室及车辆外部的噪声。按照第17章《列车振动与噪声》章节要求进行。 | 修改为“在不同运行工况（包括起动加速、惰性和制动）时，同时测量司机室、乘客室及车辆外部的噪声。按照第17章《列车振动与噪声》章节要求进行。” |
| 59 | 74 | 3.15.1 | （7）贯通道具有良好的隔热和隔音、防火阻燃、耐磨、无烟雾、无毒型材料。按ISO 140和ISO 717标准测量其隔音性能应能降低38dBA或以上。 | 请澄清：测试方法ISO 140 已被ISO10140替代。 建议改为：贯通道具有良好的隔热和隔音、防火阻燃、耐磨、无烟雾、无毒型材料。按ISO10140 和 ISO 717 标准或同等标准测量其隔音性能应能降低38dB（A）或以上。 | 修改为“贯通道具有良好的隔热和隔音、防火阻燃、耐磨、无烟雾、无毒型材料。按ISO 10140和ISO 717标准测量其隔音性能应能降低38dB（A）或以上。” |
| 60 | 400 | - 附件3 1.2.4.1 | - 每节车8台（暂定）不小于21.5英寸LCD显示屏，单边5块，列车显示屏安装位置均安装在列车广告小看板位置）。 | 请澄清： 每节车8台与单边5块是否矛盾，数量不明确。 建议改为： 每节车8台（暂定）不小于21.5英寸LCD显示屏，单边4块，列车显示屏安装位置均安装在列车广告小看板位置）。 | 修改为“每节车8台（暂定）不小于21.5英寸LCD显示屏，单边4块” |
| 61 | 405 | - 附件3 1.3.3.4 | - 投标人提供的车载交换机要求采用通用工业以太网交换机（每个交换机预留不少于3个端口，带司机室车厢交换机预留不少于2个端口），其接口必须采用加固型RJ45接口，以太网交换机采用冗余环网连接。 | 请澄清： 必须采用加固型RJ45接口，建议改为M12接口，车载设备不适用RJ45接口。 建议改为： 投标人提供的车载交换机要求采用通用工业以太网交换机（每个交换机预留不少于3个端口，带司机室车厢交换机预留不少于2个端口），其接口采用M12接口，以太网交换机采用冗余环网连接。 | 修改为“投标人提供的车载交换机要求采用通用工业以太网交换机（每个交换机预留不少于3个端口，带司机室车厢交换机预留不少于2个端口），其接口采用M12或D-sub接口，以太网交换机采用冗余环网连接。” |
| 62 | 409 | - 附件3 1.3.5 | （1）网络接口：100Mbps以太网口（加固RJ45）； | 请澄清： 同上条，车载设备不适用RJ45接口。 建议改为： （1）网络接口：100Mbps以太网口（M12）； | 修改为“（1）网络接口：100Mbps以太网口（M12接口）；” |
| 63 | 用户需求书附件6 | 附件6备品备件单项报价清单 | 附件6《备品备件报价清单》中未设置“数量”列 | 附件6《备品备件报价清单》中未设置“数量”列，请问项目是否可进行删减、如不能删减是否数量可为0？ | 按投标文件格式表C2.4执行。 |